Projektbeskrivelse og miljøkonsekvensrapport

Ansøgning om §16a miljøgodkendelse

Skovengen 3, 9340 Asaa

Konsulent:

Tina Madsen

Miljørådgiver│ Cand. Agro.

Tlf. 31 39 13 47

tim@farmbrella.dk

Tina Madsen

Fagligleder Miljø – mink og svin

Tlf. 9635 1194

tim@ nord.dk

- Datablad (A)

| Ansøger |  | Kjærsgaard ApS v/Ulrik Lunden, Store Bouetvej 7, 9340 Asaa |
| --- | --- | --- |
| Ejer |  | Ulrik Lunden, Store Bouetvej 7, 9340 Asaa |
| Husdyrbrugets adresse |  | Skovengen 3, 9340 Asaa |
| CVR-nummer |  | 28310447 |
| CHR-nummer |  | 20003 |
| Kommune |  | Brønderslev Kommune |
| BFE nummer https://www.matriklen.dk/ |  | 8556100 |
| Husdyrbrugets matrikel-nr. |  | 4d - Aså By, Aså-Melholt |
| Andre husdyrbrug drevet af ansøger Biaktiviteter |  | Højmarksvej 7, 9330 Dronninglund, CHR nr. 97967 Skovengen 4, 9340 Asaa, CHR nr. 97980 Sæbyvej 81, 9340 Asaa, CHR nr. 104623 Bredholtvej 2, 9330 Dronninglund, CHR nr. 34712 Ulstrupvej 51B, 9800 Hjørring, CHR nr. 72342 Ulstrupvej 83, 9800 Hjørring, CHR nr. 98121 Langbaksmindevej 5, 9340 Asaa, CHR nr. 34700 Ørsøvej 140, 9330 Dronninglund, CHR nr. 97989 Kvisselholtvej 59, 9330 Dronninglund, CHR nr. 106767 Donstedvej, 9352 Dybvad, CHR nr. 104501 Hytten 5, 9352 Dybvad, CHR nr. 110905 Ingen |
| Skema nr. i husdyrgodkendelse.dk Miljøkonsekvensrapport Godkendelse efter |  | Skema nr. 242902 Version 1 Husdyrbruglovens §16a stk. 2 |
| Ansøgning indsendt |  | 30 december 2024 |

- Forord

På husdyrbruget Skovengen 3, 9340 Asaa ønskes der miljøgodkendelse efter stipladsmodel. Husdyrbruget har søges til 1500 stipladser til årssøer og smågrise. Projektet overstiger derfor en IE-grænse. Miljøgodkendelse til husdyrbruget kan meddeles efter Husdyrbruglovens §16a, stk. 2.

Grå bokse i beskrivelsen indeholder tekst som er uddrag af lovgivning, forklarende tekster eller generelle oplysninger for husdyrbrug.

Der søges om godkendelse efter stipladsmodel til over en IE-grænse, derfor skal eksisterende forhold samt ændringer og udvidelser på husdyrbruget vurderes samlet.

Denne miljøkonsekvensrapport supplerer oplysningerne i det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk i henhold til oplysningskravet beskrevet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. Angivelsen af numre (A), (B1) mv. henviser til det relevante oplysningskrav i bilag 1.

Miljøkonsekvensrapporten påviser, beskriver og vurderer det ansøgte projekts forventede væsentlige og eventuelle kumulative indvirkninger på miljøet. Rapporten beskriver desuden de foranstaltninger som ansøger har truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Beskrivelsen indeholder følgende emner jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §4 stk. 8.

Stk. 8. Miljøkonsekvensrapporten, herunder de oplysninger, som ansøger skal give efter bilag 1, pkt. E og F, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere det ansøgtes væsentlige direkte og indirekte virkninger i forhold til

1) befolkningen og menneskers sundhed,

2) biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter,

3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,

4) materielle goder, kulturarv og landskabet,

5) samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter nr. 1-4 og

6) sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af faktorerne efter nr. 1-5.

Det samlede ansøgningsmateriale danner grundlag for kommunens afgørelse om miljøgodkendelse til husdyrproduktionen på ejendommen.

I miljøkonsekvensrapporten er der ikke vurderet på overholdelse af krav i henhold andre lovgivninger herunder bekendtgørelse af lov om dyrevelfærd (Dyrevelfærdsloven) og bekendtgørelse af byggeloven. Det er således til enhver tid ejers ansvar at generel lovgivning overholdes, såsom eks. pladskrav og indretning af staldanlægget.

Indhold

Datablad (A)	1

Forord	2

1.	Ikke teknisk resumé (E2)	7

1.1. Ikke-teknisk resumé af påtænkte foranstaltninger ved IE-brugets ophør (E1)	8

1.2. Undersøgte alternativer til teknologi og foranstaltninger (E3)	8

2.	Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte (B, E1a)	10

2.1. Indretning og drift af anlæg (B1)	10

2.1.1. Ansøgt drift i forhold til tidligere godkendelser	10

2.1.2. Produktionsareal, staldsystem, dyretype og miljøteknologi	12

2.1.3. Opbevaringsanlæg, håndtering, produktion og kapacitet	16

2.1.4. Ventilation	18

2.2. Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde (B2)	18

2.2.1. Erhvervsmæssig nødvendighed	19

2.3. Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (B3)	19

2.4. Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed (B4)	19

2.4.1. Landskabs- og planmæssige forhold	19

2.4.2. Generelle afstandskrav	24

2.5. Husdyrbrugets ammoniakemission (B5, E1b, E1c)	26

2.5.1. Ammoniakdeposition og beliggenhed i forhold til natur	26

2.5.2. Bilag IV-arter (E1b og F)	32

2.6. Husdyrbrugets lugtemission (B6, E1b, E1c)	34

2.7. Øvrige emissioner og potentielle genepåvirkninger (B7, E1b, E1c)	36

2.7.1. Transporter, adgangsveje og interne transportveje	38

2.7.2. Rystelser	40

2.7.3. Støj	40

2.7.4. Støv	42

2.7.5. Lys	42

2.7.6. Skadedyr	42

2.7.7. Egenkontrol for øvrige emissioner og genepåvirkninger	43

2.8. Reststoffer, affald og naturressourcer (B8, E1b, E1c)	44

2.8.1. Døde dyr	44

2.8.2. Affald	44

2.8.3. Olier og kemikalier	45

2.8.4. Energiforbrug	46

2.8.5. Vandforbrug og påvirkning af vandressourcen	46

2.9. BAT- Ammoniak (B9, E1b, E1c)	49

2.10. Grænseoverskridende virkninger (B10, E1b, E1c)	51

3.	Supplerende miljøkonsekvensvurderinger (E og F)	52

3.1. Beskrivelse af det ansøgte	52

3.1.1. Det ansøgtes placering, udformning, dimensioner (E1a og F1a og b)	52

3.1.2. Forventede indvirkninger på miljøet. (E1b og Fc og d) og evt. foranstaltninger til at undgå, forebygge eller begrænse skadelige indvirkninger på miljø (E1c).	52

3.1.3. Befolkningen og menneskers sundhed (F4)	52

3.1.4. Påvirkninger af jordarealer, jordbund og vand, luft og klima (F4)	52

3.1.5. Risici for større ulykker og katastrofer (E1c)	53

3.1.6. Alternative løsninger som ansøger har undersøgt (E1d og F2, F3)	54

4.	Oplysninger i relation til IE-husdyrbruget (C)	55

4.1. Foranstaltninger ved IE-husdyrbrugets ophør (C1)	55

4.2. BAT- Råvare, energi, vand, management mv. (C2)	55

4.2.1. BAT- råvare	55

4.2.2. BAT-Energi	55

4.2.3. BAT-Vand	56

4.2.4. BAT-Management	56

5.	Bilagsoversigt	57

Bilag 2: Miljøoversigt	58

Bilag 3: Indberetnings- og generelle lovkrav for IE-husdyrbrug	59

Bilag 4: Beregning af køleydelse gyllekøling	60

- Ikke teknisk resumé (E2)

Nudrift og det ansøgte projekt

Ansøgningen omhandler miljøgodkendelse til produktion af søer, smågrise og polte på adressen Skovengen 3, 9340 Asaa.

Husdyrbruget har en gældende tilladelse til at producere efter flexgruppen ”Alle Svin” i de eksisterende staldafsnit.

Produktionen finder sted i fire stalde. På ejendommen er der desuden to gyllebeholdere, fire fodersiloer og en foderlade lade. Opvarmning sker ved halmfyr.

Husdyrbruget søger om miljøgodkendelse til byggeri af to nye stalde samt indretning af stald i en eksisterende bygning. Byggeriet skal placeres i tilknytning til de eksisterende bygninger og den eneste ændring der kan ses, udefra vil være en forlængelse af en bygning nord om stuehuset. Udvidelsen vil betyde at dyreholdet ændres fra ca. 1.000 til 1.500 årssøer. Derudover vil der være lidt smågrise på ejendommen, hvilket dog er af underordnet betydning i forhold til emissioner mv.

Derudover søges der om fleksibilitet til en produktion af søer og slagtegrise i dele af staldanlægget.

I forbindelse med projektet kræves der fast overdækning på de to gylletanke. Der er givet tilladelse til de overdækninger, hvorfor de ikke søges i dette projekt. Teltoverdækningerne opsættes i løbet af foråret 2025.

Med godkendelsen er der en frist på 6 år til at gennemføre det ansøgte projekt. Hvis denne miljøgodkendelse tages i brug, afløses den gældende miljøgodkendelse, hvilket betyder at tidligere godkendte bygningsudvidelser ikke længere kan opføres.

Konsekvenser for omboende, natur og miljø

Lugt
Beregninger foretaget i ansøgningsmaterialet viser, at kravene i lovgivningen om lugtpåvirkning ved enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzoner er overholdt.

Trafik, støj og støv

Antallet af transporter til og fra ejendommen øges, da der skal udbringes en større mængde husdyrgødning fra ejendommen og transporteres mere foder til ejendommen. En forøgelse i støjniveauet i forbindelse med det ansøgte knytter sig primært til transporter samt indblæsning af foder i fodersiloerne.

Der forventes ingen væsentlige støvgener for omkringboende i forbindelse med det ansøgte, da støv fra staldanlæg hindres ved overbrusning og støv som følge af transport ikke bør give gener, da der ikke er beboelser langs den grusbelagte adgangsvej ind til husdyrbruget.

Landskab
Af hensyn til det omkringliggende landskab ønskes det nye byggeri opført i tilknytning til de eksisterende bygningsdele. Den nye stald øst for det eksisterende anlæg. Det forventes ikke at påvirke landskabsoplevelsen.

Nye stalde opføres i afdæmpet lyse og grå farver. Farven på teltoverdækningen på de eksisterende gyllebeholdere bliver lysegrå.

Påvirkning af natur og Bilag IV-arter

Beregninger viser, at hverken natur beskyttet efter danske nationale regler eller efter EU-regler, vil modtage et større ammoniakbidrag end de grænser, der er fastsat i husdyrgodkendelsebekendtgørelsen. Der er 1,3 km fra husdyrbruget til nærmeste fund af Bilag IV arter.

Det ansøgte forventes ikke at påvirke beskyttede arter efter EU´s naturbeskyttelsesdirektiver. Det skyldes, at der ikke fjernes eller ødelægges yngle- eller rasteområder i forbindelse med det ansøgte.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Husdyrbruget er underlagt krav om at anvende den bedst tilgængelige teknologi i forhold til ammoniak.

For det ansøgte er der krav om, at der højst må udledes 6.577 kg ammoniak pr. år. Dette krav til emissionen er i lovgivningen sat ud fra viden om, hvad der kan lade sig gøre, ved at anvende de bedste teknikker på markeder, der er tilgængelige til en pris, der er realistisk i forhold til produktionens størrelse. For at nå kravet bliver der etableret gyllekøling i dele af det nye staldanlæg samt fast overdækning på de to gylletanke.

Husdyrbruget har mere end 1.500 stipladser til søer og er derfor et IE-brug. Det betyder, at husdyrbruget er omfattet af en række særregler, som kun gælder for IE-brug med ophæng i EU´s BAT-konklusioner for store husdyrbrug.

Husdyrbruget skal derfor have et miljøledelsessystem, have plan for uddannelse af personale, have plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab samt krav til optimeret udnyttelse af protein og fosfor i foder, krav om energieffektiv belysning.

De nye anlægsdele opføres med nyeste teknologi til energioptimering. Anlægget vil derfor opføres med lavenergibelysning samt ventilation med lavenergimotorer. Derudover vil fodertransport i anlægget ske med snegl og kædetræk.

Tiltag til at begrænse miljøpåvirkninger

Der er i ansøgningen redegjort for hvilke teknikker og metoder, der er taget i anvendelse for at begrænse miljøpåvirkningen mest muligt. Blandt andet er nedenstående tiltag anvendt:

- Fluer vil blive bekæmpet kontinuerligt med rovfluer i gyllekanalerne og ved behov med kemisk fluebekæmpelse. Der er aftale med skadedyrsbekæmpelsesfirma for at sikre, at der ikke opstår tilhold af rotter.

- Der etableres teltoverdækning på eksisterende gyllebeholdere. Overdækning af gyllebeholdere reducerer mængden af husdyrgødning i tankene med 10 % grundet manglende regnvand, hvilket reducerer transport med husdyrgødning tilsvarende.

- Der etableres gyllekøling i den nye stald 4 for at reducere ammoniakfordampningen fra anlægget.

- Anlægget optimeres løbende i forhold til energiforbrug.

- Foder er tilpasset dyrenes behov i de enkelte vækststadier, hvilket giver den bedste udnyttelse af næringsstofferne i foderet.

- Der er udarbejdet en beredskabsplan for husdyrbruget, som skal sikre, at forurening i forbindelse med et evt. uheld begrænses mest muligt.

Samlet vurderes det, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger vedr. det ansøgte projekt til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi, samt at husdyrbruget ikke medfører væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Ikke-teknisk resumé af påtænkte foranstaltninger ved IE-brugets ophør (E1)

Hvis husdyrproduktionen på ejendommen ophører, vil anlægget blive tømt og rengjort således at der ikke opstår risiko for forurening eller unødig risiko for skadedyr. Eventuelt oplag af foder, hjælpestoffer og affald fra produktionen vil blive bortskaffet i henhold til gældende regler.

Gyllebeholderen tages ikke nødvendigvis ud af drift med ophør af husdyrproduktionen, da der fortsat kan være markbrug tilknyttet ejendommen. Hvis gyllebeholderen tages ud af drift, vil den blive tømt og husdyrgødningen udbragt efter gældende lovgivning.

Undersøgte alternativer til teknologi og foranstaltninger (E3)

Miljøstyrelsen har udarbejdet en liste over teknologier som vurderes miljøeffektive og driftssikre til reduktion af ammoniak. Teknologierne kan anvendes uanset størrelsen på husdyrbruget, men mange teknikker er meget omkostningstunge og kræver en særlig opbygning af anlægget for at kunne anvendes på en væsentlig andel af produktionen. Derfor vil valg af teknik til reduktion af ammoniak variere dels i forhold til størrelsen på husdyrbruget og dels i forhold til udformning af staldanlægget.

Der er få teknikker optaget på teknologilisten til reduktion af lugtemissionen. Lugtgenekriterierne er i denne ansøgning opfyldt uden krav til reduktion. Der anvendes derfor ingen supplerende teknologi udover regelmæssig rengøring af staldanlægget samt godt management.

Krav til ammoniakreduktion i henhold til BAT opfyldes ved integration af anlæg til gyllekøling samt overdækning af gyllebeholderne.

Alternativer til den anvendte teknologi er kemisk og biologisk luftrensning samt gylleforsuring.

Luftrensning (kemisk og biologisk) er fravalgt, da de teknikker er mere omkostningstunge. Opbygningen af anlægget med flere mindre staldafsnit placeret ved siden af hinanden vil betyde at der skal laves tværkanaler til ventilationsluften for at kunne udnytte en luftrenser. Opbygning af ventilationskanaler, hvor luften skal flyttes over lange afstande, giver et stort tryktab og dermed øges energibehovet væsentligt.

Gylleforsuring er ligeledes fravalgt, da det vil kræve en stor fortank til opblanding af gylle med syre. Fortanken skal placeres tæt på anlægget, da husdyrgødning skal pumpes tilbage ind i anlægget.

Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte (B, E1a)

I dette kapitel redegøres der for det ansøgte projekt, herunder husdyrbrugets indretning og drift, bygningsmæssige udvidelser, beliggenhed i forhold til omgivelserne og udpegninger, samt husdyrbrugets potentielle påvirkning på omgivelserne.

Oversigt over ejendommens driftsbygninger ses på nedenstående billede. Navngivningen af staldafsnit på billedet referer til navngivning i denne miljøkonsekvensrapport samt beregninger.

Ændring af de fysiske rammer

Ejendommens stald- og opbevaringsanlæg (klip fra husdyrgodkendelse.dk).

Indretning og drift af anlæg (B1)

Ansøgt drift i forhold til tidligere godkendelser

8-års drift

Merdepositionen af ammoniak til kategori 3-natur beregnes som forskellen mellem depositionen fra husdyrbruget i ansøgt drift og depositionen fra husdyrbruget i såvel den nuværende drift (nudrift) som 8-års driften (den lovlige produktion 8 år bagud).

Gældende tilladelser og miljøgodkendelser de sidste 8 år er vist herunder med en kort beskrivelse af staldanlægget, hvis der er sket ændringer i staldanlæg eller produktionstype i de enkelte staldanlæg i forhold til nudrift.

- Den 19. marts 2014. Tilladelse til en produktion på 1.000 årssøer med 33.000 smågrise (7,3-33 kg) og 800 slagtegrise (33-107 kg). Dyreholdet var opstaldet i samme staldanlæg som anvendes i nudrift samt to ikke realiseret staldafsnit til smågrise og drægtige søer.

- Den 4. august 2017. Anmeldelse af gylletank på 3.500 m2

- Den 13. april 2022. Tilladelse til en produktion efter stipladsmodellen med en udvidelse af staldanlægget til klimagrise, hvilket ikke er realiseret. Denne godkendelse er nudrift.

Produktionstilladelsen meddelt den 19. marts 2014 definerer 8-års driften.

Nudrift
På ejendommen er der godkendelse til en produktion med årssøer og polte. Miljøgodkendelsen er meddelt den 13. april 2022. Godkendelsen er delvis udnyttet.

I den gældende godkendelse anvendes staldafsnit 1, 2, 2b og 3, som også indgår i denne ansøgning.

Husdyrbrugets anlæg består ud over staldafsnittene af to gylletanke, fire udendørs siloer til foder, foderlade uden korntørring, kornsiloer m/u tørring samt et halmfyr.

På ejendommen fodres med færdigfoder, som leveres direkte i de fire fodersiloer.

Jordene tilhørende ejendommen drives fra en anden ejendom under bedriften. Der er således ikke langtidsopbevaring af kemikalier til markbrug eller olietank til markdiesel.

Ansøgt drift

Der søges om godkendelse til udvidelse af staldanlægget. Der skal opføres en ny staldbygning som tilbygning til det eksisterende staldanlæg samt en staldbygning mellem eksisterende bygninger.

Der ansøges en fleksibel produktion (flexgruppe) i dele af staldarealet. Ved en fleksibel produktion kan der i det enkelte staldafsnit dermed være mulighed for flere dyretyper defineret ved den valgte flexmodel.

Der søges om flexgruppe i følgende staldafsnit:

- Stald 1, 2b og 3 søges til søer og slagtegrise. Alle tre staldafsnit er godkendt til flexgruppen ”alle svin” i gældende godkendelse.

Ansøgningen omfatter udvidelse med:

- Tilbygning med staldafsnit til drægtighedsstald

- Ny bygning til smågriseproduktion

- Gyllekøling i tilbygning (Stald 4)

- Teltoverdækning af begge gylletanke som et BAT tiltag.

De nye staldafsnit opføres i samme stil og farvevalg, som det nærmest beliggende staldafsnit. Bygningernes facader opføres således i lyse søstenselementer med grå gavltrekant og lyse eternitplader på tagfladen. Den nye bygning 4 er 76,21 meter lang, 23,65 meter bred og med en højde på 7,35 meter. Staldafsnittet skal anvendes til drægtige søer. Den nye bygning 5 bliver 13,5 meter lang og 8 meter bred. Højden på bygningen vil ikke overstige 7,35 meter. Staldafsnittet skal anvendes til klimagrise.

Projektet forudsætter dispensation fra kravet om 15 meter til beboelse på samme ejendom.

Projektet forudsætter dispensation fra krav om geneafstand vedr. lugt.

Projektet forudsætter følgende tilladelse:

- Byggetilladelse det ansøgte byggeri.

- Udledning af tagvand fra nye bygninger. Den skal søges når overfladevand føres under jordoverflade. Denne søges i forbindelse med byggeansøgning.

Ibrugtagning af godkendelsen

Godkendelsen har en frist på 6 år til at gennemføre det ansøgte projekt med byggeri. Vilkårene i godkendelsen skal overholdes ved ibrugtagelse.

I det ansøgte projekt skal der foretages bygningsmæssige ændringer. Godkendelsen vil derfor først anses som fuldt udnyttet, når alle tiltag og bygningsmæssige ændringer er implementeret. Byggeriet skal være færdigmeldt indenfor de 6 år fra godkendelsesdatoen i sidste instans. Udnyttelse af godkendelsen erstatter gældende tilladelser og godkendelser på ejendommen.

Produktionsareal, staldsystem, dyretype og miljøteknologi

Definition på produktionsareal er; det areal i fast placerede husdyranlæg, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning. Arealer hvor dyrene kortvarigt opholder sig er ikke produktionsareal.

Produktionsarealet er opgjort ud fra tegninger samt opgørelse anvendt i gældende miljøgodkendelse, jf. bilag 2 i miljøgodkendelsen. Byggetegninger af stald 4 er vedlagt (se bilag). Produktionsarealet på ejendommen er inklusive inventar men eksklusive foderkrybbeareal.

I nedenstående oversigt er hver staldafsnit beskrevet med dyretype, gulvprofil og krav til miljøteknologi hen over den seneste 8 års periode. Oversigten er således rådata indtastet i husdyrgodkendelse.dk.

| Staldafsnit | Drift | Dyretype | Produktionsareal | Staldsystem | Teknologi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ansøgt drift | Flex Søer og slagtesvin | 986 | Delvis spaltegulv 25-49% fast | - |
|  | Nudrift | Flex Alle svin | 987 | Delvis spaltegulv 25-49% fast | - |
|  | 8 års drift | Drægtige søer, løsgående | 986 | Delvis spaltegulv | - |
| 2 | Ansøgt drift | Søer diegivende kassestier | 1030 | Delvis spaltegulv | - |
|  | Nudrift | Flex Alle svin | 1030 | Delvis spaltegulv 25-49% fast | - |
|  | 8 års drift | Søer, diegivende, kassestier | 1030 | Delvis spaltegulv | - |
| 2a | Ansøgt drift | Søer diegivende kassestier | 678 | Delvis spaltegulv | - |
|  | Nudrift | - | - | - | - |
|  | 8 års drift | - | - | - | - |
| 2b | Ansøgt drift | Flex Søer og slagtesvin | 264 99 | Delvis spaltegulv 25-49% fast Fulddrænet gulv | - |
|  | Nudrift | Flex Alle svin | 365 | Delvis spaltegulv 25-49% fast |  |
|  | 8 års drift | Slagtegrise | 264 99 | Delvis spaltegulv 25-49% fast Drænet gulv og spalter | - |
| 3 | Ansøgt drift | Flex Søer og slagtesvin | 562 | Delvis spaltegulv 25-49% fast | - |
|  | Nudrift | Flex Alle svin | 562 | Delvis spaltegulv 25-49% fast | - |
|  | 8 års drift | Drægtige søer, løsgående | 562 | Delvis spaltegulv | - |
| 4 | Ansøgt drift | Drægtige søer, løsgående | 1152 166 | Delvis spaltegulv Fuldspaltegulv | Gyllekøling |
|  | Nudrift | - | - | - | - |
|  | 8 års drift | - | - | - | - |
| 5 | Ansøgt drift | Smågrise | 108 | Delvis spaltegulv | - |
|  | Nudrift | - | - | - | - |
|  | 8 års drift | - | - | - | - |

Oversigt over de seneste 8 år oplyst i husdyrgodkendelse.dk.

Summering af produktionsarealet i ansøgt drift, nudrift og 8-års drift.

| Drift: | Ansøgt drift | Nudrift | 8-årsdrift |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktionsareal (m2) | 4.937 m2 til søer og slagtegrise (polte) 108 m2 til smågrise | 2.944 m2 til Alle svin | 2.941 m2 til søer og slagtegrise (polte) |

Oversigt over produktionsarealet i de tre drifter: Ansøgt, nudrift og 8-års drift.

Der er ikke vilkår til miljøteknologi i staldanlægget i den gældende produktionstilladelse, da de ansøgte nye produktionsarealer ikke er realiseret.

Omfang af produktionsareal, staldsystem, dyretype, miljøteknologi indgår i beregningerne af lugt og ammoniak i Husdyrgodkendelse.dk. Beregning af BAT for ammoniak er baseret på ovenstående samt BAT-forudsætningen for de enkelte staldafsnit (jf. afsnit 2.9).

Flexgruppe
Der søges om godkendelse til flexgruppe ”søer og slagtegrise” i de eksisterende drægtighedsstalde og poltestald. Flexgruppe betyder, at der kan produceres de typer af grise der indgår i flexgruppen. Der kan således være enten faresøer, drægtige søer eller slagtegrise i de staldafsnit. Denne tilpasning sker primært grundet definitionen af polte, da det er deres vægt der afgør om de er slagtegrise eller søer.

Beregning af emissioner fra anlægget baseres på den dyretype giver den højeste emission. De beregnet emissioner er ammoniak og lugt. Ammoniakreduktionskrav grundet BAT beregnes ligeledes i forhold til den dyretype, som giver det højeste reduktionskrav. Det betyder, at beregninger i forhold til BAT for ammoniak samt emission af lugt og ammoniak for ansøgninger hvori der indgår flexgruppe altid vil være en worst case beregning. Det er derfor ikke nødvendigvis den samme dyretype som indgår i beregning af hhv. lugt, ammoniak samt krav til BAT.

Når der vælges en flexgruppe, skal der redegøres for hvilken produktionstype, som kan give anledning til størst forbrug, antal transporter mv, og derudfra skal beskrivelsen tage afsæt i den produktionstype med størst forbrug.

I nedenstående tabel fremgår mulige dyretyper og staldsystemer for ansøgt produktion som flexgruppe.

Mulig produktion ved den valgte flexgruppe, jf. husdyrgodkendelse.dk

Ressourceforbruget og produktionen af husdyrgødning er forskellig for produktion af smågrise og af slagtegrise. I nedenstående tabel er ressourceforbruget opgjort pr. kvadratmeter produktionsareal for hhv. smågrise og slagtegrise. Tabellen viser således divergensen mellem de ansøgte dyregrupper. Data er omregnet fra dyr til produktionsareal så data er sammenlignelige, da der kan produceres væsentlige flere smågrise på samme areal end slagtegrise.

| In- og output pr. kvadratmeter produktionsareal (2024) |  | Søer farestald |  | Pattegrise <7 kg |  | Søer Drægtige |  | Smågrise | Slagtegrise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Løse | Bokse | Løse | Bokse | Løbe-Bokse | Løse |  |  |
| Antal stier |  | 0,15 | 0,25 | 1,92 | 3,23 | 0,79 | 0,40 | 3,33 | 1,54 |
| Producerede enheder / m2 |  | 0,15 | 0,25 | 20,0 | 33,5 | 0,79 | 0,40 | 21,7 | 7,02 |  |
| Tilvækst kg /m2 |  |  |  | 201 | 201 |  |  | 481 | 470 |  |
| Foderforbrug /m2 | FE | 224 | 376 |  |  | 1202 | 606 | 934 | 1562 |  |
|  | kg | 211 | 354 |  |  | 1202 | 606 | 850 | 1517 |  |
| Energi kW /m2 |  | 47 | 79 |  |  | 254 | 128 | 261 | 98 |  |
| Vandforbrug m3/m2 |  | 1,4 | 2,1 |  |  | 6,0 | 3,2 | 3,3 | 3,9 |  |
| Gødning m3/m2 | Drænet gulv | 1,06 | 1,77 |  |  | 4,18 | 2,48 | 2,76 | 3,77 |  |
|  | Delvis fast | 1,06 | 1,77 |  |  | 4,18 | 2,48 | 2,78 | 3,74 |  |
| Transporter dyr indgående antal |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 | 0,010 |  |
| Transporter dyr udgående antal |  |  |  | 0,018 | 0,030 |  |  | 0,031 | 0,035 |  |
| Transporter gødning, antal (20 tons) | Drænet | 0,05 | 0,09 |  |  | 0,21 | 0,12 | 0,138 | 0,188 |  |
|  | Delvist fast | 0,05 | 0,09 |  |  | 0,21 | 0,12 | 0,139 | 0,187 |  |
| Transporter foder (32 tons) |  | 0,001 | 0,002 |  |  | 0,007 | 0,003 | 0,009 | 0,010 |  |
| Transporter korn (20 tons) |  | 0,008 | 0,014 |  |  | 0,049 | 0,025 | 0,028 | 0,059 |  |
| * polte forventes indsat polte med en transport hver 8. uge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** det forventes at der sendes søer til slagtning med en transport hver 14. dag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opgørelse pr. m2 produktionsareal for søer med smågrise og polteproduktion. *Ved hjemmeblandet foder indkøbes tilskudsfoder (mineraler, fedt, vitaminer mv.) derudover anvendes eget korn. Andel af tilskudsfoder i forhold til korn er 33 % ved smågrise og 22 % ved slagtesvin. Den procentvise andel ud af det totale foderforbrug er stort set identisk, hvorfor der ikke er forskel i antal eksterne transporter med tilskudsfoder. Forskellen i foderforbruget til smågrise og slagtegrise er således primært korn.

Af opgørelsen ses, at gødningsproduktion, energiforbrug, vandforbrug og foderforbrug pr. kvadratmeter produktionsareal er størst ved slagtegrise. Tilsvarende er antal transporter større ved slagtegrise end ved søer.

Ansøgningen er derfor beskrevet ud fra ressourcebehovet og påvirkninger i relation til slagtegriseproduktion.  Da den gældende godkendelse er til en flexgruppe ”Alle svin” vil der ikke være større bidrag fra de eksisterende staldafsnit.

I forhold til støj, støv og rystelser fra anlægget vil der ikke være nogen væsentlig forskel på om det er en produktion af søer eller slagtegrise, da driften af anlægget vil være uændret ved de to produktioner.

Miljøteknologi
I dette projekt er der udover de aktuelle staldsystemer forudsat integration af følgende teknologi/teknologier:

Stald 4: Gyllekøling til reduktion af ammoniakemission

Anvendt miljøteknologi til gyllelagre: Fast overdækning på begge gylletanke.

Miljøteknologierne i stald 4 og gyllelagre skal effektueres når stald 4 tages i brug. Stald 5 kræver ikke opsætning af miljøteknologier.

Gyllekøling: Gyllekøling er en teknologi hvor der enten nedstøbes køleslanger i bunden af gyllekanalerne eller slangerne eftermonteres i bunden af kanalerne. Køleslangerne køler gyllen ned hvorved ammoniak reduceres. Når køleslangerne forbindes til en varmepumpe, kan varmen fra gyllen genanvendes til opvarmning af staldrum og beboelse og vand.

Teknikken anvendes i stald 4, hvor der påmonteres køleslanger til gyllekøling i kanalerne.

I stald 4 er der 14 stier á 2,5 m*3 m+ 27 stier á 3 m*3,08 m + 5 stier á 7 m*20,8 m kanaler svarende til 1082 m2 kanaler med køleslanger.

Effekten af gyllekølingen i denne ansøgning er bestem af behovet for at reducere lugtemissionen så påkrævede geneafstande kan overholdes.

Krav til ammoniakreduktion ved gyllekøling er på 11 % i staldafsnit 4 for at opfylde det samlede BAT-krav. Det giver et krav om en gennemsnitlig køleydelse på 37,89 W/m2. Med 1.082 m2 kanaler er der en køleeffekt på 149.280 kWh. Driftstid vil afhænge af varmepumpens køleydelse. Med en køleydelse for varmepumpen på 41 kW, vil varmepumpens faktiske driftstidsbehov være 3.641 timer pr. år.

Indretning og drift

- Gyllekanalerne i staldafsnit 4 - i alt 1.082 m2 - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.

- Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 37,89 W/m2.

- Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid. Den årlige driftstid skal være mindst 3.641 timer.

- Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

- Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

- Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.

- Afviges der fra vilkårene om gyllekøling skal der indsendes en beregning, som efterviser at den vilkårsfastsatte effekt stadig opnås.

Derudover er der vilkår til egenkontrol, jf. afsnit 3.7.7

Opbevaringsanlæg, håndtering, produktion og kapacitet

I staldafsnittene produceres der flydende husdyrgødning. Husdyrgødningen opbevares i gylletankene.

Gylletanke

Overfladearealet af gylletanke er beregnet automatisk ved indtegning af beholderne i husdyrgodkendelse.dk, og indgår i beregning af anlæggets samlede emission af ammoniak. Effekt af teknologi indtastes manuelt.

Der er to gylletanke på ejendommen opført i hhv. år 2003 og 2017.

Der søges ikke om at opføre yderligere gylletanke på ejendommen.

Der er tidligere søgt om teltoverdækning til de eksisterende gylletanke, som et frivilligt tiltag.

Husdyrbrugets opbevaringsanlæg samt krav til de enkelte gylletanke fremgår af oversigten nedenfor.

| Gyllebeholder | Kapacitet (m3) | Overfladeareal (m2) | Drift | Teknologi | Andre krav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gylletank 1 (år 2017) | 3.500 | 805 | Ansøgt drift | Overdækning | Ingen |
|  |  |  | Nudrift | - |  |
|  |  |  | 8 års drift | - |  |
| Gylletank 2 (år 2003) | 3.000 | 739 | Ansøgt drift | Overdækning | Ingen |
|  |  |  | Nudrift | - |  |
|  |  |  | 8 års drift | - |  |
|  |  |  | Nudrift |  |  |
|  |  |  | 8 års drift | - |  |
| Kanaler* | 1.000 |  |  |  |  |
| I alt | 7.500 m3 lagerkapacitet |  |  |  |  |

Oversigt over opbevaringsanlæg og anvendt teknologi de seneste 8 år.

*Kanaler i eksisterende staldafsnit med søer kan anvendes 100 %, da der ikke er krav om udslusning af gylle ved en gyllehøjde på 10 cm. Kanaler i staldafsnit med smågrise og slagtegrise, er der krav om udslusning af gylle ved en gyllehøjde på 10 cm.

Der bliver vilkårsfastsat krav til fast overdækning på gylletankene med realisering af stald 4.

I normtal for produceret husdyrgødning er der tillagt regnvand. Ved overdækning af lagertanke modregnes den korrektion der er foretaget i normtallet ved at reducere gødningsmængden med 10 %. En overdækning af lageret bidrager således ud over en ammoniakreduktion også til en mindre mængde husdyrgødning og dermed også færre transporter med husdyrgødning.

Afstand til overfladevand

Placering af en gylletank indenfor 100 meter af overfladevand (sø over 100 m2 og åbent vandløb) eller i risikoområde, defineret som fald på mere en 6o fra gylletankens laveste terrænkote til kronekant ved overfladevand, udløses krav til gyllealarm. Derudover er der krav til beholderbarriere ved en afstand på under 100 meter i risikoområde og terrænændring ved en afstand på over 100 meter og i risikoområde.

En hældning større end 6o er et fald på mere end 0,105 m pr 1 meter

Beregning af hældning i området :tan -1 ((højde terrænkote – højde kronekant)/afstand fra gylletank til vand) = 0,9 (over 0,105 er risikoområde).

Afstand mellem gylletanke og grøft: 192 meter

Kote gylletank: 11

Kote kronekant grøft: 8

Hældning er under 6o

Gylletanken ligger udenfor risikoområde og over 100 meter til overfladevand.

Placering af gylletank i terrænet i forhold til overfladevand https://sdfikort.dk/spatialmap

Håndtering af flydende husdyrgødning
Husdyrgødningen føres fra staldanlægget til fortank i lukkede rør. Fra fortanken pumpes husdyrgødningen til lagertank. Pumpen er placeret over fortanken.

Forud for udbringning af husdyrgødningen vil lagertanke omrøres. Omfanget afhænger af husdyrgødningens konsistens og mængden af flydelag. Gylletanken tømmes ved gyllevogn med sugetårn. Der er dermed ingen risiko for overløb eller anden spild. Tømningen skal således ikke ske på støbt plads med afløb.

Forventet gødningsproduktion og opbevaringskapacitet.

Flydende husdyrgødning 
Anlæggets samlede produktionsareal svarer til en produktion på 1.500 årssøer med polteproduktion og lidt smågrise. Fra produktionen vil der være en gødningsproduktion på ca. 6.385 m3 pr årsso svarende til 9.577,5 m3; 630 m3 fra polteproduktionen og 273 m3 fra smågriseproduktionen (beregnet ved: 200 m2 * 3,15 m3 gylle/m2 fra polte+108 m2 * 2,53 m3 gylle/m2 fra smågrise produktionsareal). Ved norm udnyttelse af anlægget forventes årsproduktionen af flydende husdyrgødning således at udgøre 10.481 m3

100 % af den samlede lagerkapacitet i gylletankene bliver med fast overdækning. Normproduktionen af husdyrgødning skal dermed reduceres med 10 %, svarende til 1.048 m3.

Der er ingen vaskeplads på ejendommen.

Mængden af flydende husdyrgødning der skal opbevares er 9.433 m3. Den samlede opbevaringskapacitet på ejendommen til flydende husdyrgødning er 7.500 m3.

Der er på ejendommen en opbevaringskapacitet til 9,5 mdr. (m3 gødningsopbevaringskapacitet /gødningsproduktion pr. mdr.).

Dybstrøelse
Der er ingen produktion af dybstrøelse på ejendommen.

Vurdering
Generel lovgivning for opbevaring og håndtering af husdyrgødning er defineret som BAT. Der er således ikke vurderet på forhold, som er omfattet af generel lovgivning.

Lagerkapaciteten på ejendommen er over 9 mdr. Det vurderes derfor, at der er tilstrækkelig kapacitet til at kunne håndtere husdyrgødning indtil den skal udbringes den på markerne i foråret.

Fast overdækning på begge gylletanke bidrager dels til en lavere ammoniakemission samt mindre husdyrgødning og dermed færre transporter med husdyrgødning.

Den faste overdækning er en del af overholdelsen af BAT-krav og skal derfor fastsættes med vilkår.

Ventilation

Staldanlægget er mekanisk ventileret i alle staldafsnit med undertryksventilation.

Ventilationsafkast er jævnt fordelt i forhold til de enkelte sektioner. Få ventilationsmotorer er med multistep. De resterende er on/off motorer.

I nye staldafsnit indsættes lavenergiventilation ved byggeri.

Den ventilation der indkøbes i dag set i forhold til tidligere ventilationsmetoder.

Gamle ventilatorer er typisk TRIAC-motorer. Det er motorer som har samme energiforbrug uanset ventilationsbehovet. Energioverskuddet ved lav ventilation brændes af i motoren som varme. Når der er maks. ydelse bruges al energien til at ventilere stalden (Baseline ift. Energibesparelse).

Multistep betyder at i stalde med flere ventilatorer tændes ventilatorerne efter behov, det vil sige, at mindst 1/3 af ventilatorerne er variable, mens resten er ON/OFF, de er enten tændte eller slukkede, slukkede enheder har ingen energiforbrug. Multistepenhederne som kun er tændt på fuld ydelse eller helt slukkede er ofte baserede på TRIAC-motorer, og i ældre anlæg er de variable enheder også TRIAC. Multistep har en betydelig energibesparelse i forhold til anlæg, hvor der er variable TRIAC drevne ventilatorer i alle afkast, i de perioder af døgnet og året, hvor der ikke er brug for fuld ventilationsydelse. Besparelsen er typisk 30-40 %.

Frekvenstyrede motorer er udstyret med en enhed som tilpasser strømforbruget til behovet. Det vil sige at i perioder hvor der ikke er brug for fuld ventilation er strømforbruget reducerer. Frekvensstyringen betyder at ventilatorernes forbrug drosles ned og op afhængig af behov på de tilknyttede motorer. Frekvensstyring kan kombineres med multistep, ved at de variable ventilatorer i anlægget drives med frekvensstyring og resten med TRIAC ON/OFF-motor. Frekvensstyring af anlæg med ens ventilationsydelse på alle afkast giver en energibesparelse i forhold til TRIAC-motorer på cirka 30-50 %. I multistepanlæg er besparelsen mindre, da der kun spares strøm i de enheder som kører med variabel ydelse. Besparelsen pr. udskiftet motor med variabel ydelse er dog stor, da driftstiden på disse motorer er stor.

Lavenergimotorer er jævnstrømsmotorer med permanente magneter. Lavenergimotorer kan have forskellige typebetegnelser, nogle producenter kalder dem PM motorer, andre LPC-EC. Lavenergimotorer reducerer energiforbruget med 60-80 % i forhold til TRIAC-motorer. Virkemåden er den samme som ved frekvensstyring, bare med større effekt.

Ventilationsbehovet i svinestalde er meget temperaturafhængigt. Det betyder reelt, at en stor del af ventilationsbehovet ligger i perioder med høj temperatur. Hvis anlægget har lavenergimotorer vil det i stor udstrækning betyde at energiforbruget er stort fra klokken 11 til 22 på solrige dage i sommerhalvåret. Forbruget vil derfor være synkront med strøm-produktionen fra et solcelleanlæg placeret så det har maksydelse når solen er i sydvest (retning 240o og så stor taghældning som mulig).

Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde (B2)

Staldanlæg

Der søges til to nye staldbygninger placeret i tilknytning til eksisterende bygninger. Derudover ændres eksisterende bygning til staldafsnit.

Gødningsopbevaring

Der ansøges ikke om yderligere gødningsopbevaringsanlæg.

Der er godkendt fast overdækning af begge gylletanke. Farven på teltoverdækningen bliver lystgrå.

Foder- og kornopbevaring

Der ændres ikke i udendørs foderopbevaringsanlæg i forbindelse med det ansøgte.

Maskinhus, lade mv.

Der skal ikke opføres yderligere bygninger til maskiner, halm, udlevering mv.

Anlægsarbejde og internt køreareal med fast belægning

I forbindelse med det nye byggeri skal der laves sandpude. Derudover skal der laves vejareal nord for stald 4 til beredskabet. Den vej anlægges med en 6 meters bredde.

Jorden som afrømmes i den forbindelse vil udlægges på ejendommens markareal.

Nedrivning

Der skal ikke fjernes bygninger eller andet i forbindelse med det ansøgte projekt.

Erhvervsmæssig nødvendighed

Efter miljø- og fødevarer nævnets praksis kan opførelse af en stald på et husdyrbrug være erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift, hvis byggeriet knytter sig til bedriftens husdyrproduktion, og ikke ligger udover sædvanlig størrelse og kapacitet i forhold til ejendommens ansøgte dyrehold og landbrugsareal.

Den ansøgte staldbygning 4 samt etablering af farestier i eksisterende bygning er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift.  Byggeriet opføres som standard staldanlæg. Bygningens størrelse er således sædvanlig størrelse med en kapacitet der afspejler ejendommens behov i forhold til det ansøgte dyrehold. Der bygges en mindre smågrisestald som er nødvendig til fravænning af kuld, som kræver lidt længere tid inden de kommer i storstier. Det ansøgte staldbyggeri vurderes derfor at være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommes drift som landbrugsejendom.

Hvis kommunen vurderer, at der ikke er tale om erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri for ejendommens drift som landbrugsejendom, betyder det ikke i sig selv, at byggeriet ikke kan godkendes eller tillades. F.eks. vil der kunne være behov for at fastsætte yderligere vilkår til varetagelse af landskabshensyn, hvis der er tale om byggeri af industrilignende karakter. Det vil sige, at det i høj grad, vil være en vurdering af projektets påvirkning af de landskabelige forhold det pågældende sted, sammenholdt med de landskabelige værdier i området, som er afgørende i kommunens vurdering af, om projektet kan godkendes. Herunder om det med vilkår er muligt at regulere projektet, så det er foreneligt med områdets sårbarhed og kvalitet i forhold til de landskabelige værdier.

Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (B3)

Følgende ejendomme med husdyrbrug drives under samme bedrift:

Højmarksvej 7, 9330 Dronninglund, Skovengen 4, 9340 Asaa, Sæbyvej 81, 9340 Asaa, Bredholtvej 2, 9330 Dronninglund, Ulstrupvej 51B, 9800 Hjørring, Ulstrupvej 83, 9800 Hjørring, Langbaksmindevej 5, 9340 Asaa, CHR nr. 34700, Ørsøvej 140, 9330 Dronninglund, Kvisselholtvej 59, 9330 Dronninglund, Donstedvej, 9352 Dybvad og Hytten 5, 9352 Dybvad.

Der er ingen ejendomme med husdyrbrug indenfor en afstand af 100 meter fra de fast placerede husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg eller ensilageanlæg eller 50 % fra den ukorrigeret geneafstand til enkelt bolig. Husdyrbruget er derfor ikke forureningsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Husdyrbruget skal derfor ikke godkendes samlet med andre husdyrbrug.

Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed (B4)

Landskabs- og planmæssige forhold

Landskab

Husdyrbruget er lokaliseret i Brønderslev Kommune og beliggende i det åbne land ca. 3 km sydøst for Ørsø.

Husdyrbrugets geografiske placering https://kort.plandata.dk/spatialmap

Husdyrbruget ligger i et område der er karakteriseret af landbrug med spredt bebyggelse og levende hegn og småbeplantninger. Det nye byggeri opføres som en forlængelse af en eksisterende bygning samt inde mellem bygninger.

Forlængelsen ligger indenfor ejendommens eksisterende byggefelt, da den nye bygning vil ligge nord for ejendommen stuehus, og derfor vil den ikke fremstå markant synligt for omgivelserne. Langs Skovengen er der beplantning mellem forlængelsen af bygningen og vejen. Udvidelsen vil således ikke påvirke udtrykket af landskabet markant.

Den nye smågrisestald vil ikke kunne ses udefra, da den bygges mellem andre bygninger.

Indkig til husdyrbruget fra Skovengen ses på nedenstående billede.

Gavl flyttes fra sort til blå pil

Husdyrbrugets placering i forhold til Skovengen set øst for anlæg https://www.google.com/maps

Forlængelses fra sort til blå pil

Forlængelsens placering set fra Skovengen https://www.google.com/maps

Den nye bygning vil blive opført i tilsvarende materialer og farvevalg, som den bygning der forlænges. Den opføres således i lyse søstenselementer med grå gavltrekant og lyse eternitplader på tagfladen.

Højden på den nye bygning vil være identisk med højden på den bygning der forlænges.

Forholdet til Kommuneplanen

Følgende relevante udpegninger er i kommuneplanen 2021 for området:

Projektets byggefelt ligger i et område, der ifølge kommuneplan 2021-2033 er udpeget til ”Store husdyrbrug”

| Aktuelle udpegninger i kommuneplanen | Retningslinjer i kommuneplanen/Formål med udpegningen |
| --- | --- |
| Store husdyrbrug | Det ansøgte ligger indenfor udpegningen ”store husdyrbrug”, som udpeger området til egnet for placering af store husdyrbrug. |

Udpegninger og retningslinjer i kommuneplanen https://kort.plandata.dk/

Bygge- og beskyttelseslinjer, fredede områder og kulturarvsarealer

Nye anlægsdeles placering i forhold til beskyttelseslinjer m.v. er opsummeret i nedenstående tabel.

| Beskyttelseslinje | Ligger det ansøgte indenfor beskyttelsen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nej | JA | Delvis |
| Søbeskyttelseslinje | ☒ | ☐ | ☐ |
| Åbeskyttelseslinje | ☒ | ☐ | ☐ |
| Skovbyggelinje | ☒ | ☐ | ☐ |
| Kirkebyggelinje | ☒ | ☐ | ☐ |
| Klitfredning | ☒ | ☐ | ☐ |
| Strandbeskyttelseslinje | ☒ | ☐ | ☐ |
| Kystnærhedszone | ☐ | ☒ | ☐ |
| Fortidsmindebeskyttelseslinje | ☒ | ☐ | ☐ |
| Beskyttelse sten- og jorddiger | ☒ | ☐ | ☐ |
| Kulturarvsarealer | ☒ | ☐ | ☐ |
| Fredet område | ☒ | ☐ | ☐ |
| Ikke-fredede fortidsminder | ☒ | ☐ | ☐ |

Byggeriets placering i forhold til bygge- og beskyttelseslinjer https://kort.plandata.dk/spatialmap og https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/ (ikke fredede fortidsminder)

Hele ejendommen er beliggende i et område der er udpeget som kystnærhedszone. Kystnærhedszonen er en tre km bred planlægningszone, der er fastlagt i planloven. Zonen dækker alle Danmarks kyster, og formålet er at bevare kysterne, så de fortsat udgør landskabelige helheder med høj natur- og landskabsværdi. Ifølge retningslinjen i kommuneplanen skal kystnærhedszonen som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse. Der må ikke udføres byggeri eller anlægsarbejde, som forringer kystens naturmæssige, landskabelige eller rekreative værdi. Der kan kun planlægges for anlæg i landzone, hvis der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for en kystnær lokalisering. Om etablering af bygninger i kystnærhedszonen udtalte Natur- og Miljøklagenævnet (jf. afgørelse NMK-132-00100), at de hensyn, der ligger heri, varetages via planlægningen, herunder landzonereglerne.

Det nye byggeri opføres inden for kystnærhedszonen. Da byggeriet vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommen, og nyt byggeri opføres i forlængelse af eksisterende bygning, vil byggeriet være af underordnet betydning for den landskabelige eller naturmæssige værdi i området.

Byggefeltet for det ansøgte byggeri ligger ikke indenfor andre bygge- og beskyttelseslinjer.

Husdyrbrugets placering ift. beskyttelseslinjer (kort fra plandata.dk).

Husdyrbrugets placering ift. ikke fredet fortidsminder

Vurdering af landskabs- og planmæssige forhold

Det nye byggeri er placeret i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse, og opføres i samme farvevalg som hovedparten af de eksisterende bygninger. Farvevalget er neutrale afdæmpede farver.

Bygningens længderetning er valgt efter optimering af logistik i den daglige drift, og giver mindst mulig visuel påvirkning fra de omkringliggende offentlige veje og nærmeste nabobeboelser med indkig til ejendommen.

Den slørende beplantning af træer øst og vest for bygningsmassen, vurderes yderligere at reducerer bygningsmassens landskabelige påvirkning.

Det vurderes at det ansøgte, ikke vil forringe oplevelsen af landskabet væsentligt.

De nye anlægsdele vurderes ikke at være i strid med relevante retningslinjer i kommuneplanen. Der opføres ikke nye bygninger i strid med bygge- og beskyttelseslinjer.

Det ansøgte projekt vurderes ikke at være i strid med fredede områder, fortidsminder, kulturarvsarealer eller registreringen af jord- og stendiger.

Generelle afstandskrav

Afstandskravene i §§6, 7 og 8 skal overholdes ved etablering, udvidelser eller ændringer af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug, der kan medføre forøget forurening.

Definition iht. lovgivningen. Husdyrloven §3 stk. 1 nr. 2 Husdyranlæg: Stald eller lignende bygning eller indretning, hvor husdyr i almindelighed opholder sig eller har adgang til, med tilhørende dyrehold. §3 stk. 1 nr. 3 Gødningsopbevaringsanlæg: Bygning eller anden fast placeret indretning, hvor der opbevares husdyrgødning, restvand eller ensilagesaft. §3 stk. 1 nr. 4 Ensilageopbevaringsanlæg: Bygning eller anden fast placeret indretning, hvor der opbevares ensilage

Afstandskravene i §§ 6 og 7 er forbudszoner uden mulighed for dispensation. Afstandskravene i § 8 kan ved manglende overholdelse opnå dispensation hvis forhold taler for det.

Staldafsnit 2a, 3 og 4 er nye staldanlæg, hvortil der skal defineres afstandskrav

I staldafsnit 2b forøges ammoniakemissionen grundet gulvprofil.

I de resterende staldafsnit sker der ingen ændringer som medfører forøget emission af hverken ammoniak eller lugt.

Afstandskrav skal derfor overholdes i forhold til staldafsnit 2a, 2b, 4 og 5.

Åbne/perforerede dræn skal overholde afstandskrav på 15 m afstandskrav (gælder ikke lukket rørføring).

| Forbudszoner jf. husdyrbrugloven § 6 for staldafsnit 2a, 2b, 3 og 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Afstandskrav | Placering | Aktuel afstand |
| Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde | 50 m | Asaa | > 1.600 m |
| Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, til blandet bolig -og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institution, rekreative formål etc. | 50 m | Lokalplan nord for Asaa | > 1.900 m |
| Nabobeboelse | 50 m | Skelgårdsvej 89 | 346 m |
| Forbudszoner jf. husdyrbrugloven § 7 for staldafsnit 2a, 2b, 3 og 4 |  |  |  |
| Afstand til kategori 1-natur | Min. 10 m | >10 meter | >1.800 m |
| Afstand til kategori 2-natur | Min. 10 m | >10 meter | >3.300 m |

Afstand til husdyranlæg, hvor der er forøget forurening

| Afstande og afstandskrav jf. husdyrbrugloven § 8 for staldafsnit 2a, 2b, 3 og 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Afstandskrav | Aktuel afstand |
| Ikke-almene vandforsyningsanlæg | Min. 25 m | >1.500 m |
| Almene vandforsyningsanlæg | Min. 50 m | >2.000 m |
| Vandløb, herunder dræn og søer | Min. 15 m | 227 m |
| Offentlig vej og privat fællesvej | Min. 15 m | 34 m |
| Levnedsmiddelvirksomhed | Min. 25 m | >25 m |
| Beboelse på samme ejendom | Min. 15 m | 12 m Stuehus 1 18 m Stuehus 2 |
| Naboskel | Min. 30 m | 101 m |

Afstand til husdyranlæg, hvor der er forøget forurening

Afstandskravene i §§ 6 og 7 er overholdt for alle staldafsnit hvor der sker en forøget forurening.

Afstandskravene i § 8 er ikke overholdt for staldanlæg 4 i forhold til afstandskrav til stuehus 1. Der skal derfor søges om dispensation fra afstandskravet. Alle andre afstandskrav i § 8 er overholdt.

Ansøgning om dispensation fra afstandskrav til egen bolig

Der søges om dispensation fra afstandskravet til bolig på samme ejendom efter Husdyrlovens § 9 stk. 3.

Ansøgning om dispensation fra afstandskravet på 15 meter til stuehus er begrundet med, at der er begrænsede muligheder for at placere stald 4, så den ligger i tilknytning til de resterende staldafsnit og samtidig ikke placeres, så den påvirker landskabsoplevelsen negativt.

Stald 4 er til drægtige søer, som flyttes til de andre staldafsnit. Der skal således være forbindelse mellem staldafsnittene. Placeres stald 4 vinkelret på stald 2b (dvs. udvidelse mod nord) vil bygningen fremstå markant i det flade landskab. Alternativt skal tilbygningen (stald 4) parallelforskydes 3 meter mod nord. Det vil dog betyde at helhedsindtrykket af bygningsmassen vil påvirkes, da tagfladen på de to bygninger vil være forskudt.

Det vurderes derfor at den valgte placering er den bedst mulige, og der bør opnås dispensation for afstandskrav til egen bolig.

Husdyrbrugets ammoniakemission (B5, E1b, E1c)

Ammoniakemissionen fra husdyranlægget beregnes i husdyrgodkendelse.dk ud fra produktionsareal i de enkelte staldafsnit samt gylletanke.

Niveauet af ammoniakemission fra produktionsarealet er bestemt af dyretype og staldsystem i staldafsnittet samt ammoniakreducerende teknologier.

Niveauet af ammoniakemission fra gyllelager afhænger af kvadratmeter overfladeareal samt ammoniakreducerende tiltag.

Ammoniakemissionen beregnes således ud fra fastsatte normværdier samt effekt af miljøteknologier for både ansøgt drift, nudrift og 8-års drift.

Den samlede ammoniakemissionen fra det ansøgte projekt er 6.574,5 kg NH3-N/år. Emissionen fra staldanlægget stiger fra 5.593,6 kg N (de fire staldanlæg) til 6.265,9 kg N (ansøgt staldanlæg). Fordampningen fra staldanlægget stiger kun lidt, da alle eksisterende staldafsnit er godkendt til alle typer svin, hvilket giver en høj ammoniakemission.

Fordampningen fra staldanlægget reduceres i stald 4 med 11 % grundet gyllekøling.

Emissionen fra gyllelager falder fra 617,2 til 308,6 kg NH3-N/år, da lageret skal have fast overdækning, dermed reduceres ammoniakfordampningen fra lageret med 50 %.

Ammoniakemissionen for ejendommen ses i nedenstående tabel.

Ammoniakemission fra stald og lager (klip fra husdyrgodkendelse.dk).

Ammoniakdeposition og beliggenhed i forhold til natur

Beregningerne af ammoniakdeposition vist i afsnit 3.5. giver både en merdeposition af ammoniak i forhold til hhv. 8-års drift og nudrift. Derudover beregnes totaldeposition af ammoniak for dat ansøgte projekt, hvilket er husdyranlæggets samlede ammoniakbelastning på et givent naturpunkt.

Naturpunkterne er opdelt i fire kategorier. Kategori 1-; 2- og 3-natur samt øvrige naturtyper registreret efter naturbeskyttelseslovens §3, der ikke hører under de tre første kategorier.

- Kategori 1-natur er ammoniakfølsomme habitatnaturtyper listet i husdyrbekendtgørelsens bilag 3D samt overdrev og heder udpeget efter naturbeskyttelsens § 3 indenfor et Natura 2000-område.

- Kategori 2-natur er ammoniakfølsomme naturtyper udenfor Natura 2000-områder i form af højmoser, lobeliesøer, samt overdrev der i sig selv er over 2,5 ha og heder der i sig selv er over 10 ha.

- Kategori 3-natur er følgende ammoniakfølsomme naturtyper heder, overdrev, moser samt skove, der ikke er omfattet af kategori 1- og kategori 2-natur. Skove skal være over 0,5 ha og mere end 20 meter brede samt danne en sluttet skov af højstammede træer og have enten været skov i ca. 200 år eller skov groet frem på naturareal der ikke har været dyrket i ca. 200 år eller hvor der er særlige arter

De er alle vejledende udpeget naturtyper efter naturbeskyttelseslovens §3 samt habitatbekendtgørelsen. Naturpunkterne hvortil der er beregnet ammoniakdeposition er navngivet som 1.x for kategori 1-natur; 2.x for kategori 2-natur, 3.x for kategori 3-natur og 4.x for øvrige naturtyper.

Beregningerne er baseret på afstand fra anlæg til naturpunkt, vindretning og ruheder bestemt for opland (strækning mellem husdyranlæg og naturpunkt) og natur (den gennemsnitlige ruhed).

Der skal vurderes på totaldepositioner til kategori 1- og 2-natur, og merdepositionen til kategori 3-natur samt øvrig natur, dog således, at der både regnes på den kumulative merdeposition fra nudrift til ansøgt drift og fra 8-års drift til ansøgt drift.

I husdyrgodkendelsebekendtgørelsen § 27 er fastsat følgende værdier for totaldepositionen til kategori 1-natur, som ikke må overstiges:

- 0,2 kg N/ha/år, hvis der er >1 andet husdyrbrug i nærheden.

- 0,4 kg N/ha/år, hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden.

- 0,7 kg N/ha/år, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden.

Antallet af husdyrbrug i nærheden defineres i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26 stk. 2.

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 28 er fastsat grænseværdi for totaldepositionen på 1,0 kg N/ha/år til kategori 2-natur.

I husdyrgodkendelsebekendtgørelsen § 30 er fastsat, at der kan stilles krav til den maksimale merdeposition, hvis det overstiger 1 kg N/ha/år til kategori 3-natur. I de tilfælde udarbejdes en konkret vurdering. For øvrige naturtyper gælder, at en ændring i merdeposition på 1 kg N/ha/år ikke giver en tilstandsændring af naturtyperne. Tilsvarende vil der i tilfælde med over 1 kg N/ha/år udarbejdes en konkret vurdering.

Resultat af depositionsberegning

Ejendommens ammoniakdeposition ses af nedenstående tabel.

Ammoniakdeposition fra ejendommen til de afsatte naturpunkter (klip fra husdyrgodkendelse.dk).

Kategori 1-natur (1.x punkter)

Nærmeste kategori 1-natur (naturpunkt 1.3) er bøg på mor beliggende i en afstand af mere end 1,8 km øst for husdyrbruget. Det er placeret indenfor Natura 2000-område nr. 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Der er beregnet til fire områder i samme retning.

Husdyrbrugets placering i forhold til kategori 1-natur

Den beregnede totaldeposition i naturpunktpunkt 1.1 og 1.2 er 0,2 kg N/ha/år. Den beregnede totaldeposition i naturpunktpunkt 1.3 og 1.4 er 0,1 kg N/ha/år.

Kumulation
Der er to eller flere husdyrbrug, der skal indregnes i kumulation i forhold til naturpunkterne 1.1; 1.2; 1.3 og 1.4. Der er regnet med kumulation fra Skovengen 4, Store Bouetvej 7 og Agerstedvej 19.

Kategori 2-natur (2.x punkter)

Nærmeste kategori 2-natur (naturpunkt 2.1) er et overdrev. Det ligger ca. 3,3 km nordvest for husdyrbruget.

Husdyrbrugets placering i forhold til kategori 2-natur

Den beregnede totaldeposition i naturpunktpunkt 2.1 er 0,0 kg N/ha/år.

Kategori 3-natur (3.x punkter)

Der er registreret mose og skov i området omkring anlægget, hvortil der er beregnet merdeposition af ammoniak.

Resultat af merdeposition i de tre naturpunkter er:

3.1 Mose og skov (naturligt tilgroet lysåbent areal) 450 meter nord for anlægget har en merdeposition på +0,4 kg N/år/år

3.2 Skov (gammel skovjordbund) 1,5 km øst for anlægget har en merdeposition på +0,1 kg N/ha/år

3.3 Skov (naturligt tilgroet lysåbent areal) 750 meter nord for anlægget har en merdeposition på +0,2 kg N/år/år

Husdyrbrugets placering i forhold til kategori 3-natur og øvrig natur

Øvrig vejledende registreret § 3 beskyttet natur (§3-natur) (4.x punkter)

Nærmeste naturpunkter består af søer beliggende nord, øst og syd for anlægget samt en mindre eng mod syd.

Depositionsberegninger viser, at ændringerne på husdyrbruget ikke giver anledning til merbelastninger ud over 1 kg/ha/år til øvrig natur.

Vurdering af ammoniakdeposition til naturtyper omkring anlægget samt Natura-2000 område

Natura-2000 afgrænsningen ligger ca. 2 km øst for anlægget. Der er beregnet deposition af ammoniak til naturpunkt kanten af Natura-2000 afgrænsningen. Depositionen af ammoniak i dette punkt overholder de fastsatte kriterier for maksimal totaldeposition, da depositionen ikke overstiger 0,2 kg N/ha/år. Totaldepositionen er fastsat ud fra et forsigtighedsprincip, så ammoniakbidraget ikke fører til en negativ tilstandsændring af naturområderne indenfor Natura-2000 udpegningen. Da naturpunkterne er placeret langs afgrænsningen hen mod husdyrbruget, vil ammoniakbidraget ligeledes være op til 0,2 kg N/ha/år indenfor Natura-2000 afgrænsningen.

Der er foretaget beregninger til de nærmeste naturtyper indenfor hver kategori. Til naturtyperne indenfor ca. 700 meter er der beregnet deposition i forskellige vindretninger og ruheder. Det vurderes, at der er beregnet til alle relevante naturområder i forhold til husdyranlæggets samlede ammoniakemission, vindretninger samt ruheder.

De beregnede totaldepositioner for kategori 1-natur overstiger ikke 0,2 kg N/ha/år. Naturtyperne ligger tæt på grænsen af Natura 2000-området nærmest anlægget. Det vurderes, at anlægget er placeret robust i forhold til kategori 1-naturtyper indenfor Natura 2000-området, da husdyrbruget eksistens ikke vil påvirkes ved andre husdyrudvidelser som bidrager til kumulation.

Beregnet totaldeposition for kategori 2-natur overstiger ikke 1 kg N/ha/år. Det vurderes ikke at der er andre udpegede heder eller overdrev i nærområdet, der bør være omfattet af kategori 2-natur, hvortil der kan beregnes en større totaldeposition. Det vurderes derfor, at anlægget er placeret robust i forhold til kategori 2-naturtyper.

Den beregnet meremission til alle kategori 3-naturtyper samt §3-natur overstiger ikke 1 kg N/ha/år hverken i forhold til 8-års drift eller nudrift. Der er således ikke er behov for yderligere vurderinger.

Bilag IV-arter (E1b og F)

Der er foretaget en søgning over registreret fund af bilag IV-arter i statens kortdata på https://arter.dk/ indenfor en radius af ca. 2 km fra ejendommen (se nedenstående figur).

Resultat af søgning på Bilag IV-arter i en radius af ca. 2 km fra ejendommen (kort fra arter.dk)

Ifølge søgningen er der registret bilag IV-arten Odder ca. 1,3 km øst for anlægget.

| Art | Levested |
| --- | --- |
| Odder | Arten lever i tilknytning til vådområder. Yngle- og rasteområder kan potentielt findes i hele artens udbredelsesområde, yngletiden vurderes at være året rundt. Rasteområde for arten er mere diffust end et yngleområde, og kan forekomme mange steder lang vandløb og søer. |

Bilag IV-arter registreret indenfor en radius af 2 km fra staldanlægget. Artsbeskrivelser fra Artsbogen

De ændringer der sker ved opførelse af nye anlægsdele, vil primært foregå på arealer der i forvejen påvirkes maskinelt. Området hvor der skal bebygges anses derfor ikke som mulige potentielle til leve, yngle eller rasteområder for Bilag IV arter.

Der inddrages ikke større uberørte arealer med krat o.lign. til bygninger. Stald 4 opføres delvis i en mindre del af et smalt læhegn. Potentielle overvintringssteder i læhegnet til frø; padder og salamander vil således stadig være til stede og være intakte på en lang strækning i forbindelse med projektet.

Der nedrives ikke bygninger eller fælles træer i forbindelse med det ansøgte projekt.

Vurdering Bilag IV-arter (biologisk mangfoldighed)

I henhold til naturdata.dk er der registreret en art omfattet af habitats direktivets Bilag IV indenfor en afstand af 2 km fra husdyrbruget. Arten er Odder og levesteder mv. er tilknyttet vandløb. Projektet påvirker ikke tilstanden i vandløb omkring anlægget og ejer af husdyrbruget er ikke bekendt med at de eksisterende bygninger eller beplantninger omkring anlægget skulle huse øvrige Bilag IV-arter, hvorfor det vurderes at projektet har en neutral effekt på kendte levesteder samt yngle- og rasteområder for Bilag IV-arter.

Den forøgede ammoniakemission fra anlægget vurderes ikke at påvirke tilstanden omkring anlægget og dermed er levesteder samt vegetation uændret.

Potentiel forekomst i området af Bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vandløb og ikke dyrkede arealer i øvrigt. Da der ikke fjernes potentielle levesteder for Bilag IV-arter i forbindelse med det ansøgte projekt og projektet ikke vurderes at medføre tilstandsændringer for omkringliggende naturområder, vurderes det ansøgte projekt at have en neutral effekt på potentielle levesteder samt yngle- og rasteområder for Bilag IV-arter. Opdyrket arealer vurderes ikke at være områder der anvendes af Bilag IV-arter til leve, raste eller yngleområder.

Husdyrbrugets lugtemission (B6, E1b, E1c)

Den primære kilde til lugt fra dyreholdet er staldluftventilation. Der foreligger kun systematiske og anvendelige målinger/oplysninger om lugt fra staldanlæg. Lugt i forhold til omkringboende vurderes derfor udelukkende ud fra staldanlæg til dyrehold. Lugtgener fra opbevaringsanlæg samt lugtgener som kan forekomme i forbindelse med udbringning indgår ikke i lugtberegningerne og håndteres derfor primært via generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Lugtemissionen fra staldanlægget beregnes ud fra kvadratmeter produktionsareal, gulvtype og dyretype. Den vægtede gennemsnitsafstand for lugt er beregnet fra anlæggets lugtcentrum i forhold til den fysiske indtegning af staldanlægget i husdyrgodkendelse.dk og lugtemissionen pr. staldafsnit.

Lugtgeneafstanden i husdyrgodkendelse.dk beregnes efter to modeller. FMK-modellen, som har været anvendt siden slut 1990érne og en standardiseret OML-model, i husdyrgodkendelse.dk kaldet ”NY”. Resultat af lugtberegningen vises ved den model, som beregner den største geneafstand.

Der skal foretages lugtberegning til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig. De tre kategorier er defineret i husdyrgodkendelsebekendtgørelsen:

|  | Byzone Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde |
| --- | --- |
|  | Samlet bebyggelse Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. og Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone |
|  | Enkelt bolig Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget |

Beliggenheden af enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzone i forhold til husdyrbruget fremgår af kortet nedenfor.

Husdyrbrugets placering i forhold til nærmeste enkelt bolig uden landbrugspligt.

Kumulation

Hvis der er andre husdyrbrug, med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år, nærmere end 300 m fra samme punkt i byzone, sommerhusområde, samlet bebyggelse eller lokalplanlagt område i landzone omfattet af Husdyrbruglovens § 6 stk. 2, eller nærmere end 100 m fra enkeltbolig skal geneafstanden forøges med hhv. 10 pct., hvis der er et andet husdyrbrug og 20 pct., hvis der er to eller flere husdyrbrug.

Der er ingen ejendomme med husdyrproduktion indenfor 300 meter af samlet bebyggelse. Der er et husdyrbrug (minkfarm) indenfor 300 m af byzone til Asaa. Der er ingen ejendomme med husdyrproduktion indenfor 100 meter fra enkelt bolig, hvortil der er regnet lugtgeneafstand.

Lugtreducerende teknologi

Der er ikke anvendt miljøteknologier til at reducere lugt fra anlægget.

Resultat af lugtberegning

Skemaet nedenfor viser beregninger af geneafstande foretaget i Husdyrgodkendelse.dk.

Resultat af beregning af krav til lugtgeneafstand foretaget i Husdyrgodkendelse.dk sammenholdt med vægtet gennemsnitsafstand.

Der er foretaget lugtberegning til de tre nærmeste enkelt boliger.

- Skelgårdsvej 52 placeret 540,2 m nord for staldanlægget. Lugtgeneafstanden er på 308,8 m.

- Skelgårdsvej 89 placeret 413,8 m syd for staldanlægget. Lugtgeneafstanden er på 247,1 m.

- Skovengen 5 placeret 612,8 m øst for staldanlægget. Lugtgeneafstanden er på 308,8 m.

Enkelt bolig på Skelgårdsvej 89 er placeret i en gunstig vindretning, hvilket betyder at lugtgeneafstanden for den adresse skal korrigeres ned fra 308,8 til 247,1 m.

Nærmeste samlet bebyggelse er lokalplanlagt område nord for Asaa. Lokalplanen er placeret over 2 km sydøst for staldanlægget. Lugtgeneafstanden til det lokalplanlagte område er 583,1 meter. Der skal ikke kumuleres med andre husdyrbrug i forhold til samlet bebyggelse. Nærmeste samlet bebyggelse med boliger er Ørsø. Ørsø er placeret over 3 km vest for staldanlægget. Lugtgeneafstanden til Ørsø er 647,9 meter.

Nærmeste byzone er Asaa, som er placeret over 1,6 km sydøst for staldanlægget. Lugtgeneafstanden til byzone er 888 meter, når der kumuleres med et andet husdyrbrug i forhold til byzonen.

Vurdering af lugtgener for omboende
Beregninger af lugtgeneafstande i Husdyrgodkendelse.dk viser, at det ansøgte overholder kravene til lugtgeneafstand med en stor margin. Ventilationsafkast er placeret over kip på tagfladen, hvilket bidrager til en mindre lugtgeneafstand end hvad standardberegningen viser.

Det vurderes derfor, at der ikke er risiko for væsentlige lugtgener ud over hvad der kan forventes ved enkelt bolig, byzone eller samlet bebyggelse.

Øvrige emissioner og potentielle genepåvirkninger (B7, E1b, E1c)

Øvrige emissioner og potentielle genepåvirkninger ved drift af husdyranlæg er støj fra driften og transporter, støv fra driften og transporter, fluer og skadedyr fra driften og lys på husdyranlægget.

Nabobeboelser placering i forhold til husdyranlægget

Der er 300 meter fra adgangsvejen til staldanlægget hen til boligen på Skelgårdsvej 89.

Der er 440 meter fra intern kørevej nord om gylletankene hen til boligen på Skelgårdsvej 52.

Der er 485 meter fra Ny drægtighedsstald hen til terrassen på Skovengen 5.

Der er således mindst 300 meter fra støj og støvkilder til nærmeste bolig og/eller udendørs opholdsareal.

Anlægsoplysninger og støjkilder

På situationsplan over anlægget med underliggende tabel vises relevante anlægsoplysninger samt støjkilder med placering.

7

3, D

5, 1

6

6

8

8

7

9

11

E

C

C

A og B

B

Placering af anlægsoplysninger og støjkilder

| Nr. | Støjkilder | Noter | Nr. | Indretninger | Noter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Indlevering af dyr |  | 1 | Olietanke |  |
| B | Udlevering af dyr |  | 2 | Spildolie | Ingen |
| C | Omrøring af gylletank |  | 3 | Fortank |  |
| D | Overjordiske gyllepumper |  | 4 | Kemirum, plantebeskyttelsesmidler | Ingen |
| E | Indblæsning af foder |  | 5 | Rengøringsmidler |  |
| F | Korntørringsblæser | Ingen | 6 | Septiktank |  |
| G | Luftkompressor | Ingen | 7 | Affaldscontainer |  |
| H | Højtryksrenser | Ingen | 8 | Projektører (belysning) |  |
| I | Gavlventilator | Ingen | 9 | DAKA |  |
| J | Hjemmeblanding af foder jf. afsnit 3.7.3 | Ingen | 10 | Vaskeplads | Ingen |
| K | Kornrenser ved gastætte silo | Ingen | 11 | Halmfyr |  |
| L | Blæser ved amerikanersilo og planlager med tørring | Ingen |  |  |  |
| M | Vask af vogne | Ingen |  |  |  |

Tabel for relevante støjkilder og anlægsoplysninger

Transporter, adgangsveje og interne transportveje

Der er tre adgangsveje til ejendommen fra Skovengen. Tunge transporter benytter de to vestligste adgangsveje. Den vestligste benyttes primært ved transport af husdyrgødning og den midterste ved transport til husdyranlægget med foder og dyr. Den østligste adgangsvej er til beboelserne samt transport af personale.

Adgangsforhold til husdyranlægget er uændret i forhold til gældende miljøgodkendelse.

Skovengen

Adgangsvej til privaten

Interne veje og adgangsvej

Adgangsvej og interne transportveje

Adgangsvejen til husdyrbruget er bred, så det er let at svinge ind på grusvejen. Ved udkørsel på Skovengen fra de to adgangsveje (til husdyranlæg og gylletanke) er der friholdt for beplantning de nærmeste 5 meter vej Skovengen, så der er frit udsyn. Der er ingen bygninger eller kurvede vejforløb der forhindrer gode oversigtsforhold.

Oversigt over antallet af transporter til og fra husdyrbruget fremgår af nedenstående tabel. Transporter er defineret som biler større end 3500 kg, og en transport er defineret som en til- og frakørsel (tur-retur).

| Type | Antal transporter |  | kapacitet | Hyppighed |  | Tidsrum Transport |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Før | Efter | Efter | Før | Efter |  |
| Levering af avlsdyr | 26 | 26 | 360 pr. transport | Jævnt fordelt hen over året |  | 6.00-18.00 |
| Afhentning af dyr til slagteri | 52 | 52 | 200 pr. transport | Jævnt fordelt hen over året |  | Kan forekomme om natten |
| Afhentning af dyr til anden ejendom | 52 | 52 |  | Jævnt fordelt hen over året |  | 6.00 – 18.00 |
| Afhentning af døde dyr til destruktion | 104 | 104 |  | Jævnt fordelt hen over året |  | 6.00 – 18.00 |
| Levering af færdigfoder | 90 | 140 | 32 tons | Jævnt fordelt hen over året |  | 6.00 – 18.00 |
| Levering af mineraler, Soya, fedt mv. | 15 | 15 | 32 tons | Jævnt fordelt hen over året |  | 6.00 – 18.00 |
| Udkørsel af gylle (traktor og gyllevogn, kapacitet 20 tons) | 314* | 471* | 20 tons | Primært i foråret |  | 07.00-23.00 |
| Afhentning af gylle til biogas | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Levering af fyringsolie | 12 | 12 |  | Ved behov |  | 6.00 – 18.00 |
| Levering af halm | 150 | 100 |  | Jævnt fordelt hen over året |  | 7.00-18.00 |
| Afhentning af dagrenovation | 26 | 26 |  | Jævnt fordelt hen over året |  | 7.00-18.00 |
| Afhentning affaldscontainer | 4 | 4 |  | Ved behov |  | 6.00-18.00 |
| Afhentning af jern til skrot | 2 | 2 |  | Ved behov |  | 6.00-18.00 |
| Afhentning af spildolie | 0 | 0 |  | Ved behov |  | 6.00-18.00 |
| Vedr. Markbrug |  |  |  |  |  |  |
| Levering af såsæd til markbrug | 2 | 2 |  | To gange om året |  | 6.00-18.00 |
| Levering af sprøjtemidler til markbrug | 2 | 0 |  | Forår/efterår |  | 6.00-18.00 |
| Levering af gødning markbrug | 2 | 2 |  | to gange om året (forår) |  | 6.00-18.00 |
| Afhentning af afgrøder på lager | 0 | 0 |  |  |  | 6.00-18.00 |

Transporter til og fra ejendommen.

* Antallet af transporter med husdyrgødning er beregnet ud fra at transporterne sker med traktor og gyllevogn med en kapacitet på 20 tons. Flyttes en del af gyllen i stedet med lastbil, vil antallet af transporter falde, da kapaciteten pr transport er væsentlig større. Der er ikke foretaget et skøn over hvor stor en andel af husdyrgødningen som udbringes på arealer uden transport ad offentlig vej. En del af de markarealer, som hører til ejendommen og husdyrbruget er lokaliseret i tilknytning til husdyrbruget og transporter som finder sted direkte fra ejendommen til markarealer vil reducere antallet af transporter på offentlig vej.

Antallet af transporter øges da produktionen øges fra ca. 1.000 årssøer til 1.500 årssøer.

Der er transport i forbindelse med sæsonarbejde i marken ved udbringning af flydende husdyrgødning. Bedriften råder over en del jord i området omkring anlægget, så en del af transporterne med gylle vil ikke ske ad offentlig vej eller over meget korte afstande på offentlig vej.

Antal transporter med husdyrgødning er reduceres i det omfang det er muligt, da gylletankene overdækkes med telt, hvilket reducerer gødningsmængden med 10 %. Derudover vil transport på større strækninger ad offentlig vej med husdyrgødning fra ejendommen til marker overvejende ske med lastbil, som har en større volumen pr transport. Transport med husdyrgødning kan ske i nat-, dag- og aftentimer (tidsinterval ses under støjafsnit), da udbringningsperioden er kort.

Transporter som leverer dyr, foder, fyringsolie og sækkevare til markbruget, eller transporter der afhenter levende eller døde dyr samt affald er transporter, hvor husdyrbruget ofte ikke har indflydelse på det faktiske leverings- eller afhentningstidspunkt. Transporterne sker primært indenfor normal arbejdstid fra 6.00-18.00 (nat- og dagtimer). Afhentning af dyr til slagteri kan dog også finde sted i nattetimerne.

Transport med færdigfoder stiger, da der er flere dyr. Antal transporter er optimeret da lagerkapaciteten i siloanlægget kan modtage hele træk.

Hvis husdyrbruget på et senere tidspunkt vælger at leverer flydende husdyrgødning til biogas vil det betyde yderligere 5 ugentlige transporter inden for normal arbejdstid i hverdage, hvilket ikke vurderes at give gener ved nabobeboelser og øvrige boligområder.

Vurdering af transporter

Det er primært transporter med foder og transport med husdyrgødning som øges. Det vurderes at transporterne er reduceret mest muligt, da kapaciteten pr transport udnyttes maksimalt og mængden af husdyrgødning er reduceret ved fast overdækning, så regnvand i gylletanken undgås. Transport med halm vil flade, da varmekilden bliver gyllekølingsanlægget.

Diverse andre transporter som ikke direkte er tilknyttet husdyrbruget vil være uændret.

Det er forventeligt med en del trafik i forbindelse med en virksomhed af denne størrelse. Det vurderes, at transport på interne transportveje ved husdyrbruget ikke giver støv- eller støjgener ved nabobeboelser og øvrige boligområder.

Der er 300 meter til nærmeste nabobeboelse fra adgangsvejen til Skovengen 3, hvilket vurderes at være tilstrækkelig afstand til at der ikke vil opstå støv eller støjgener ved transport til anlægget i dag-, aften- eller nattimer. Støjgener fra transport vil være kortvarig, da de vil opstå i forbindelse med acceleration på Skovengen.

Det vurderes ikke at omfanget af transporter vil antage et omfang, der vil være til væsentlig gene.

Oversigtsforholdene ved til- og frakørsel til ejendommen er gode, idet der ikke er beplantninger eller bygninger der hindrer gode oversigtsforhold ved udkørsel fra driftsanlægget. Til- og frakørsel til ejendommen vurderes derfor ikke at være til gene i forhold til den øvrige trafik.

Rystelser

Driften i anlægget bidrager ikke til rystelser.

Transport til og fra anlægget ad interne køreveje forventes ikke at give anledning til rystelser 50 meter fra transportvejen, dels da gummihjul absorberer stød og dels da vejbelægningen ikke bidrager til rystelser som eks. en brostensbelægning.

Der er ingen beboelser eller andre nabobygninger i så kort afstand fra indfaldsvejene til ejendommen.

Vurdering af gener fra rystelser

På grund af nabobeboelsers beliggenhed i relativ stor afstand fra interne køreveje (mindst 300 meter) vurderes disse ikke at være udsat for rystelser ved trafik på interne transportveje.

Støj

Det vejledende grundlag for vurdering af støj fra husdyrbrug, er faste støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ’Ekstern støj fra virksomheder’.

De faste støjgrænser er inddelt i perioder over døgnet og ugen, i dagtimerne kan støjbidraget midles over 8 timer, i aftentimerne er midlingstiden 1 time og i natperioden er midlingstiden 0,5 time. Middelværdien betegnes som det ækvivalente støjniveau i dB(A).

Støjbidragets maksimale spidsværdi er støj som fremkommer kortvarigt, f.eks. ved til og frakørsel på et husdyrbrug.

Et landbrug skal overholde grænseværdierne for støj i matrikelskel.

| Dag | Kl. | Midlingstiden | dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mandag-Fredag | 07-18 | 8 timer | 55 |
| Lørdag | 07-14 | 7 timer | 55 |
| Lørdag | 14-18 | 4 timer | 45 |
| Søn- og helligdage | 07-18 | 8 timer | 45 |
| Alle dage | 18-22 | 1 time | 45 |
| Alle dage | 22-07 | 0,5 time | 40 |
| Spidsværdi | 22-07 | - | 55 |

Normalt vil de fleste støjende aktiviteter på et husdyrbrug med grise foregå inden for normal arbejdstid kl. 7-16. På en slagtegriseejendom vil indlevering af smågrise oftest ske i tidsrummet kl. 7-18, mens udlevering af slagtegrise potentielt vil foregå i tidsrummet kl. 6-15.

Gængse udendørs støjkilder på en svineejendom er støj fra ind- og udlevering af dyr, omrøring af gylletanke og pumpning af gylle ved pumper placeret over jordoverfladen samt indblæsning af foder i siloer. Derudover er transporter til og fra husdyrbruget samt intern kørsel på husdyrbruget en støjkilde.

Støjkilder som kan forekomme på griseejendomme, er blæsere til tørring af korn, som ikke er lydsvage og/eller placeret indendørs, luftkompressor i maskinhus, samt vask med højtryksrenser udendørs. Ventilation kan forekomme ved en gavlventilator, hvilket er en udendørs støjkilde grundet placeringen. Ventilation på tagflade er ikke en støjkilde, da ventilationsmotorerne er placeret inde i bygningen under tagfladen.

Anlæg til hjemmeblanding af foder er normalt ikke støjkilde, da det er lydsvagt og oftest placeret indendørs. På ganske få ejendomme kan ældre hjemmeblandeanlæg dog være en støjkilde, hvis de er placeret i uisoleret bygning.

Støjkildernes placering på ejendommen fremgår af situationsplanen under afsnit 3.7.

| Støjkilder | Drifttid | Tiltag mod støjkilder |
| --- | --- | --- |
| Indlevering af dyr | Dagtimer, kortvarig | Mellem bygninger |
| Udlevering af dyr | Kan finde sted om natten, kortvarig op til 30 min | Mellem bygninger |
| Omrøring af gylletank | I forbindelse med udbringning af husdyrgødning primært i forårsmåneder og få dage i efteråret. – primært dagtimer men kan forekomme i aftentimer. |  |
| Overjordiske gyllepumper | Dagtimer | Mellem bygninger |
| Indblæsning af foder | Dagtimer | Mellem bygninger |
| Intern kørsel | Dagtimer og aftentimer ved sæsonarbejde |  |
| Transport- til og fra ejendommen | Transport med dyr til slagteri kan forekomme i nattimer. I forbindelse med udbringning af husdyrgødning kan der forekomme transporter i aftenperioden. |  |

Støjkilder, drift tid og tiltag mod støjkilder

Foder indkøbes som færdigfoder der er derfor ingen tørring, formaling eller blanding af foder på ejendommen.

Omrøring af flydende husdyrgødning er en sæsonbetonet støjkilde hen over en pr dage i forbindelse med udbringning af husdyrgødning i forår og efterår. Derudover kan der ske omrøring ved transport af husdyrgødning til anden ejendom.

Der er ingen støjkilder inde i bygninger, som kan bidrage til støj udenfor matriklen da de er lydsvage.

Støjende aktiviteter på et husdyrbrug vil meget sjældent foregå samtidigt. Støjkilderne er kortvarige eller sæsonbetonede.

Udover støjkilder fra anlægget kan der forekomme støj som følge af transporter. Støj ved transport er beskrevet og vurderet under afsnit 2.7.1.

I forbindelse med projektet vil der ikke tilkomme andre typer af støjkilder end dem som allerede forekommer på ejendommen ved nuværende drift.

Vurdering af potentielle støjgener

Støjkilder ved drift af husdyranlægget (pumpning af husdyrgødning, omrøring i gylletanke, indlevering af dyr, udlevering af dyr samt indblæsning af foder i siloer vurderes ikke at give gener ved nabobeboelser eller udendørs opholdsarealer, da der er stor afstand dertil. Derudover støjkilder ved indblæsning af foder og udlevering af dyr placeret mellem bygninger, som vil minimere støjudbredelsen.

Gylletankene er placeret mindst 400 meter fra alle nabobeboelser. Det vurderes derfor at der ligeledes ikke er støjgener ved omrøring af husdyrgødning i gylletankene.

Der forventes ingen ændringer i støjniveauet i forhold til støjniveauet i den nuværende drift, idet der ikke sker en ændring af støjende aktiviteter.

Støv

Støv kan hovedsageligt opstå ved håndtering af korn, foder og halm samt fra transporter til og fra husdyrbruget og ved intern kørsel på ejendommen. Derudover kan der afgives støv med ventilationen.

Støvet i staldene reduceres ved regelmæssig overbrusning i staldanlægget som binder støvet. En mindre del vil blive ventileret ud. Efter hvert hold grise vil anlægget inklusive ventilationen blive rengjort ved vask. Der vil således ikke ske en ophobning af støv i staldanlægget eller i ventilationsafkast.

Der sker ingen fremstilling eller blanding af foder på ejendommen, da foder indkøbes færdigblandet. Ved levering af foder blæses foderet i lukket system direkte ind i fodersiloerne med opsamling af støv. Foder transporteres i staldene via lukkede rørsystemer med kædetræk.

Støv i staldafsnittene reduceres ved regelmæssig overbrusning samt vask af staldsektioner og ventilationsafkast, når de er tømt.

Udover støvkilder ved anlægget kan der forekomme støv som følge af transporter. Støv ved transport er beskrevet og vurderet under afsnit 2.7.1.

Vurdering af støvgener

Der vurderes ikke at være støvkilder fra driften af husdyrbruget, som giver anledning til væsentlige gene udenfor matrikelskel.

Lys

Der er kun lys i staldene i forbindelse med arbejde i staldene og i forbindelse med udfordring og sådan at velfærdskravene vedr. belysning, fastsat ved lov kan opfyldes. Staldene er ikke oplyst om natten.

Udendørsbelysningen består af orienteringslys ved indgange til bygningerne. Derudover er der arbejdsbelysning på stald 2a samt ved gavlen mod vest på foderladen.

Arbejdsbelysning er placeret med nedadgående lyskegle.

Vurdering af lyspåvirkninger

Der er intet lys ved bygninger som vurderes at kunne være til gene for omkringboende eller trafikanter. Belysning på foderladen er skærmet af andre bygninger og beplantning. Belysning på stald 2a er placeret under tagskægget, og giver dermed ingen generende lyskegle.

Skadedyr

Gener fra fluer og andre skadedyr håndteres hovedsagelig gennem forebyggelse, hvor regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder er med til at begrænse forekomst af skadedyr.

Den viden der er om fluer tyder ikke på, at fluer udvikles i gyllebeholdere uden teltoverdækning da flydelaget er for tørt. I gyllebeholderne med teltoverdækning vil fluer ikke kunne overleve pga. de høje temperaturer under dugen.

På ejendommens udeareal er der ryddeligt uden oplagte områder hvor der kan risikeres tilhold af rotter og andre skadedyr. Foder opbevares i tætte siloer og foderspild fjernes løbende.

Der er indgået sikringsaftale med skadedyrsbekæmpelsesfirma om bekæmpelse af rotter.

Anlægget renholdes og staldafsnit vaskes jævnligt, hvilket reducerer mængden af stuefluer.

Stuefluer bekæmpes med rovfluer, som tilsættes gyllekanaler. Såfremt denne bekæmpelse metode ikke er tilstrækkelig vil der ske kemisk bekæmpelse efter behov.

Vurdering af skadedyr

Det vurderes at der er gjort de tiltag der er nødvendige for at sikre, at der ikke sker en utilsigtede opformering af rotter, stuefluer og andre skadedyr. Dermed forventes det ikke at skadedyr kan medføre skade eller uhygiejniske forhold for omkringboende eller udgøre en risiko for menneskers sundhed.

Egenkontrol for øvrige emissioner og genepåvirkninger

Love og bekendtgørelser som regulerer aktiviteter på landbrugsejendomme, foreskriver en lang række krav i forhold til egenkontrol. Der er bl.a. krav om logbog over flydelag på gyllebeholdere, beholderkontrol, løbende opdatering af CHR-registrering. Egenkontrol fastsat ved lov skal ikke indgå i en miljøgodkendelse.

Egenkontrol for dyrevelfærd, miljø samt menneskers og dyrs sundhed:

Besætningen er godkendt efter DANISH-produktstandarden som er danske svineproducenters kvalitetsprogram, hvilket skal efterleves. Standarden sikrer, at besætningen lever op til dansk- og EU-lovgivning vedr. dyrevelfærd, miljø og fødevaresikkerhed. Besætningen bliver som minimum auditeret hvert tredje år.

Ansøger skal bl.a. følge nedenstående branchekrav vedr. egenkontrol i svinebesætningen:

- Identifikation og sporbarhed af grise.

- Der skal være dokumentation for foderets sammensætning. Færdigfoder og/eller tilskudsmidler skal være indkøbt fra godkendt foderstofvirksomhed.

- Besætningen skal overholde krav til høj smittebeskyttelse.

- Besætningen skal føre et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen.

- Mærkefarver, der anvendes i besætningen, skal være fødevaregodkendte.

Hyppig udslusning fastsat ved lov:

Krav om hyppig udslusning gælder i alle typer staldafsnit til slagtesvin og polte i staldafsnit til slagtesvin. For staldafsnit til øvrige svinetyper er der krav om hyppig udslusning, når staldafsnittet etableres, ændres eller udvides.

Gylle skal udsluses fra staldafsnittet, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg.

For staldafsnit som er godkendt til både smågrise og slagtesvin, vil kravet om hyppig udslusning indtræde, når der er slagtesvin i staldafsnittet. Om der er tale om slagtesvin eller smågrise defineres i overensstemmelse med AU’s normtal.

Ovenstående krav gælder ikke for staldafsnit til svin på husdyrbrug, som er godkendt eller tilladt med staldforsuring som ammoniakreducerende teknologi, eller som er certificeret økologiske.

Der er aftale med relevante leverandører om servicering af driftsmaterialet på ejendommen.

Ejendommen har ingen egenkontrol for øvrige emissioner og genepåvirkninger udover miljøteknologi.

Egenkontrollen på ejendommen vil omfatte kontrol med anlæg til gyllekøling og hyppig udslusning af gylle.

Egenkontrol vedr. hyppig udslusning af gylle:

- Staldafsnit 2a, 4 og 5 har krav om hyppig udslusning når gyllehøjden er 10 cm, dog oftest hver 7. dag.

- Der skal føres logbog over at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår 1. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

Egenkontrol vedr. gyllekøling med timetæller:

- Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse, aflæsning og registrering af driftstimer.

- Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end ______ dage/uger.

- Registreringen fra logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicerapporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Egenkontrol ved teltoverdækning:

- Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Egenkontrol for IE-husdyrbrug; herunder krav om miljøledelsessystem, krav om uddannelsesplan for personale, plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligehold og beredskab, fodringskrav, krav til energieffektiv belysning i overensstemmelse med bygningsreglementet og krav til støvemission fra anlægget jf. afsnit 5.2. Disse krav bliver ligesom de ovenfor beskrevne punkter en del af husdyrbrugets egenkontrol.

Vurdering af egenkontrol

Det vurderes, at generelle krav til egenkontrollen, krav i produktstandarden DANISH og løbende service af produktionsapparatet samt egenkontrol for IE-brug, samlet vil medvirke til at driften fortsat sker på en miljømæssig forsvarlig måde, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Reststoffer, affald og naturressourcer (B8, E1b, E1c)

Døde dyr

Døde dyr skal opbevares i henhold til bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr.

Korrekt opbevaring sikre, at der ikke er risiko for, at der opstår uhygiejniske forhold eller risiko for forurening. Døde dyr overdækkes og afhentes efter behov af DAKA.

Døde dyr opbevares på en indrettet plads med afskærmning og spalter, så dyrene er hævet. Pladsen ligger ved beplantningen vest for staldafsnit 1. Pladsen er afskærmet.

Vurdering vedr. opbevaring og håndtering af affald.

Det vurderes, at døde dyr opbevares korrekt jf. bekendtgørelse om opbevaring af døde produktionsdyr.

Affald

På IE-brug, skal affaldshåndteringen leve op til affaldshierarkiet, jf. §6b i lov om miljøbeskyttelse, hvilket betyder, at affald skal behandles efter følgende hierarki:

- Affaldsforebyggelse.

- Forberedelse med henblik på genbrug.

- Genanvendelse.

- Anden nyttiggørelse.

- Bortskaffelse.

De affaldsmængder som skal håndteres, opbevares og bortskaffes, er primært emballage fra de hjælpestoffer som anvendes i produktionen. Derfor er det svært at nedbringe affaldsmængden, da husdyrbruget har ringe indflydelse på emballeringen. Mængden af affald er dog begrænset i forhold til produktionens størrelse, da foder, som er den råvarer der indkøbes absolut størst mængde, leveres uden emballage.

Ved genanvendelse af papir og pap kræves det at materialerne er rene. Hovedparten af emballagen har været i kontakt med indholdet, eller der blevet snavset i forbindelse med brugen heraf. Der er således svært at genanvende hovedparten af de emballager som indkøbes til staldanlægget.

I forbindelse med produktionen på ejendommen produceres der husdyrgødning som genanvendes som gødning på markerne. Foderspild søges minimeret mest muligt, da det er en unødig omkostning i produktionen. Foderspild reduceres ved at kontrollere samlinger og andre steder, hvor der kan opstå utætheder. Derudover reduceres foderspild også ved at tømme fodersiloerne jævnligt inden de igen fyldes, således foderet ikke bliver hengemt i siloerne.

Affaldet består primært af plastdunke fra sæber, desinfektionsmidler, klinisk risikoaffald (kanyler og medicinrester) og farligt affald (spraydåser til mærkning af dyr), lysstofrør fra stalde, papir, pap og plast fra emballering samt jern og metal.

| Affaldstype | Håndtering | Bortskaffelse |
| --- | --- | --- |
| Brændbart affald | Opbevares i særskilt container | Afhentes af vognmand til godkendt modtageanlæg. |
| Genanvendeligt affald | Opbevares i sorterede fraktioner | Afleveres på genbrugsstation |
| Spraydåser | Opbevares i forrum i egnet beholder | Afleveres på genbrugsstation som farligt affald. |
| Klinisk risikoaffald - medicinrester - brugte kanyler | Lægemiddelsrester opbevares aflåst egnet beholder. Brugte kanyler opbevares i kanyleboks/plastdunk. | Afhentes af Stena recykling |
| Sprøjtemiddelrester og emballage | - | - |
| Byggeaffald | - | Genbrugsstation/medtages af entreprenør |
| Lysstofrør | Opbevares i en fast beholder. | Afleveres på genbrugsstation. |
| Spildolie, oliefiltre | - | - |
| Jern og metal | Medtages løbende til anden ejendom | Produkthandel |
| Husholdningsaffald | Container | Dagrenovation |

Håndtering af affald på Husdyrbruget

Affaldet sorteres på ejendommen og bortskaffes som beskrevet i ovenstående skema.

Vurdering

Det vurderes samlet, at affaldshierarkiet er iagttaget og at sortering, opbevaring og bortskaffelse af affald sker miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativer.

Olier og kemikalier

Olietanke er opstillet i henhold til reglerne i Olietanksbekendtgørelsen, og reguleres dermed af anden lovgivning.

Olier

Der er ingen opbevaring af olier til markdrift på ejendommen.

Fyringsolie opbevares i en overjordisk olietank på 2.000 liter. Olietanken er opstillet i henhold til reglerne i Olietanksbekendtgørelsen.

Olieaffald(spildolie)
Der opbevares ingen spildolie på ejendommen.

Kemikalier

Husdyrbrugets forbrug af kemikalier består af rengøringsmidler til vask af staldanlægget.

Rengøringsmidler opbevares efter leverandørens anvisning i rum med afløb til gyllebeholder.

Der er ingen langtidsopbevaring af markkemikalier på ejendommen.

Kemiaffald

Ingen

Vurdering
Det vurderes at sæber mv til rengøring af staldanlægget samt fyringsolie opbevares forsvarligt, så risiko for forurening af jord og overfladevand samt grundvand er minimeret.

Energiforbrug

Stuehuset og staldanlæg opvarmes med halmvarme fra halmfyr. Opvarmning af staldanlægget suppleres derudover med varmekanon ved udtørring, der er et lille olieforbrug til varmekanon. Ved anvendelse af gyllekøling i den nye stald 4 vil hovedparten af varmeforbruget i stald og bolig dækkes ved en varmepumpe tilknyttet et gyllekølingsanlæg, hvilket vil give en mindre udledning af CO2 til opvarmning.

Energiforbrug i form af strøm anvendes i driftsbygningerne for størstedelen til ventilation og transport af foder i staldanlægget, højtryksrensning samt belysning. Derudover anvendes der energi til pumpning af gylle til lagertank.

Energiforbruget stiger med det ansøgte projekt, da der opføres nye staldafsnit, som ligeledes forbruger energi til driften. I den nye stald 4 vil der også være et energiforbrug til gyllekøling. De nye stalde opføres energieffektivt med kædetræk til transport af foder, lavenergi ventilation og lavenergibelysning. Derudover isoleres staldene, så ventilationsbehovet nedsættes.

Energiforbrug til drift af anlægget er ca. 191.000 kWh (norm) og til drift af gyllekøling ca. 50.000 kWh. Det forbrug er ikke indeholdt i normen for energiforbrug og skal derfor tillægges normen. Gyllekølingsanlægget reducerer udledning af ammoniak fra gyllekummer med køleslanger. Varmen fra gyllekølingsanlægget anvendes til opvarmning af stuehus, hvilket vil give en mindre udledning af CO2 til opvarmning.

Vurdering vedr. energiforbrug og klima

I griseproduktion ligger mulighederne for at spare på energi primært indenfor områderne ventilation, foderfremstilling, belysning og isolering. I smågriseproduktion ligger mulighederne for at spare på energi derudover også ved opvarmningsstrategi.

Der er ingen foderfremstilling på ejendommen.

Eksisterende stalde er indrettet med neonrør til belysning og on/off ventilation (der er nogle få ventilatorer med multistep). Bygningerne er isoleret. Der vil ved renovering af enheder i det eksisterende anlæg fokus på forbrug af energi. Ved renoveringer vil der blive opgraderet til lavenergi enheder på lys og ventilation.

De nye stalde etableres med lavenergi ventilation og lavenergibelysning og er isolerede efter gældende standarder. Det vurderes, at de nye stalde med helt nye løsninger vil ligge lavt i energiforbrug på belysning og ventilation.

Klimastalden bliver en to-klimastald, hvilket ikke kræver så høj en rumtemperatur, og dermed reduceres energiforbruget.

Alle ventilatorer vaskes i forbindelse med vask af de enkelte stalde, hvilket reducerer modstanden. Der er temperaturstyring på ventilationsanlæggene i staldene.

Det vurderes derfor, at der er fokus på energiforbruget, da der foretages handlinger ved nyindkøb med henblik på optimering af energiforbruget, hvilket giver et lavere klimaaftryk af produktionen. Energiforbruget følges årligt.

Vandforbrug og påvirkning af vandressourcen

Der forbruges vand til drikkevand til dyrene samt overbrusning af dyr og rengøring af stalde, foder- og ventilationsanlæg. Der forbruges ikke vand til markdriften.

Forbruget af vand i en slagtegrisestald til hhv. drikkevand, spild og rengøring udgør 0,559 m3 pr. slagtegris (norm) svarende til ca. 3,88 m3 vand/m2 produktionsareal. Mens forbruget af vand i en smågrisestald til hhv. drikkevand, spild og rengøring udgør 0,152 m3 pr. smågris (norm) svarende til ca. 3,29 m3 vand/m2 produktionsareal.

Vandforbruget er på 0,559 m3 pr slagtegris er fordelt på:

- 0,459 m3 til drikkevand. Forbruget til drikkevand afhænger af foderforbrug. Med faldende foderforbrug falder grisens vandbehov. Hen over de sidste 15 år er foderforbruget i kilo foder faldet, samtidig er afgangsvægten på grisene steget med 11 kg. Denne ændring i både foder og vægt har betydet at vandforbruget pr. gris er uændret.

- 0,075 m3 til drikkevandsspild. Dette forbrug er faldet ved drikketrug og drikkenipler over truget. Den generelle lovgivning foreskriver dog overbrusning af dyrene i de varme perioder, hvilket betyder at sparret forbrug af vand i forbindelse med spild nu forbruges i forbindelse med overbrusning.

- 0,025 m3 til vask. Iblødsætning af anlægget reducerer lidt på forbruget af vaskevand, men det samlede vandbehov til vask er så ubetydelig, at det ikke ændrer ved det samlede vandbehov.

Vandforbruget er på 0,152 m3 pr smågris er fordelt på:

- 0,117 m3 til drikkevand. Forbruget til drikkevand afhænger af foderforbrug. Med faldende foderforbrug falder grisens vandbehov. Hen over de sidste 15 år er foderforbruget i kilo foder faldet, samtidig er afgangsvægten på grisene steget med 11 kg. Denne ændring i både foder og vægt har betydet at vandforbruget pr. gris er uændret.

- 0,015 m3 til drikkevandsspild. Dette forbrug er faldet ved drikketrug og drikkenipler over truget. Den generelle lovgivning foreskriver dog overbrusning af dyrene i de varme perioder, hvilket betyder at sparret forbrug af vand i forbindelse med spild nu forbruges i forbindelse med overbrusning.

- 0,02 m3 til vask. Iblødsætning af anlægget reducerer lidt på forbruget af vaskevand, men det samlede vandbehov til vask er så ubetydelig, at det ikke ændrer ved det samlede vandbehov.

Vandforbruget pr. årsso er på 7,4 m3 pr år.

Ved det ansøgte produktionsareal forventes vandbehovet til husdyrproduktionen at være 12.500 m3 vand.

Derudover kommer vandforbrug til velfærdsrum til personale og privatbeboelse.

Ejendommen forsynes med vand fra alment vandværk.

Husdyrbrugets vandforbrug søges begrænset via nedenstående tiltag:

- Iblødsætning forud for vask

- Dagligt eftersyn af rørføringer til vand.

- Drikkekopper i stierne med tørfoder.

Spildevand

Der er opsat tagrender på det eksisterende staldanlæg. Tagvand fra det eksisterende staldanlæg udledes til grøft nord for anlægget. Der etableres tagrender på det nye staldanlæg. Udledning af tagvand herfra vil håndteres i forbindelse med byggetilladelsen.

Der er ingen vaskeplads på ejendommen eller andre flader med fast belægning, som bidrager til spildevand eller overfladevand.

Spildevand fra vask af stalde opsamles i ejendommens gyllesystem og er indregnet i normtallene for gylleproduktion. Rengøringsvand fra stalde ledes til gyllesystem.

Der ændres ikke på udledning af sanitært spildevand fra beboelse eller velfærdsrum.

Stald 4

Afledning af tagvand fra eksisterende byggeri (Bilag 5 fra gældende miljøgodkendelse med planlagt udvidelse). I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til stald 4, søges der om udledningstilladelse til tagvand fra stalden.

Vurdering af vandforbrug og påvirkning af vandressourcen

Det vurderes, at der ikke forbruges mere vand end der er behov for på ejendommen og at der i den daglige drift er fokus på at reducere vandspild ved løbende vedligeholdelse af rørføringer samt løbende udskiftning af utætte drikkevandsventiler. Drikkenipler er placeret over fodertrug for at opsamle evt. spild, som så vil drikkes af dyrene.

Vandforbrug indgår i det løbende miljøledelsesprogram, hvorigennem der fortsat vil være fokus på forbruget.

Det vurderes at husdyrbruget har foretaget de nødvendige foranstaltninger for at minimere vandforbruget.

BAT- Ammoniak (B9, E1b, E1c)

BAT (Bedst Tilgængelige Teknik) er en fællesbetegnelse for teknikker og teknologier, som omkostningseffektivt kan begrænse forurening af ammoniak fra stalde og gødningsopbevaringsanlæg. BAT-krav for ammoniak er fastsat til et konkret udledningsniveau for ammoniak i husdyrloven.

BAT kravet indtræder ved en samlet ammoniakemission på mere end 750 kg NH3N pr år.

I projekter hvor der ikke fortages udvidelser eller renoveringer vil kravet til BAT kunne opfyldes med den gulvtype der forefindes uanset ammoniakfordampningen. Det skyldes, at omkostningen til at ændre gulvtypen ikke står mål med miljøeffekten, da gyllekummen under spalterne også skal ændres (det er ikke nok evt. at lukke spalteåbningen). Tilsvarende er omkostningen til implementering af teknik i eksisterende stalde mere omkostningstungt end i nyt anlæg, hvilket betyder, at det ligeledes ikke er BAT at indsætte teknologi i eksisterende stalde.

For eksisterende stalde hvor krav om BAT er fastlagt i en eksisterende godkendelse skal BAT-kravet genberegnes med inddragelse af effekten af tidligere vilkår, medmindre vilkårene er stillet til en miljøteknologi, som ikke længere er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, eller på anden måde er anerkendt.

I den gældende miljøgodkendelse er der stillet vilkår til gyllekøling i det staldafsnit der ikke er opført. Kravet er ligeledes stillet grundet det nye staldafsnit, hvorfor det vilkår ikke indarbejdes i denne godkendelse.

Den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af BAT er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. Den samlede BAT beregning fremgår af nedenstående tabel.

Den samlede BAT beregning fra husdyrgodkendelse.dk

BAT-beregningen er baseret på nedenstående forudsætning om eksisterende og nye/renoverede staldafsnit.

Forudsætning for BAT-beregningen (fra husdyrgodkendelse.dk)

I dette projekt til smågrise i stald 5 er der valgt følgende staldsystem: Toklimastald, delvis spaltegulv i alle sektioner. Dette staldsystem har en ammoniakemissionen svarende til BAT, hvilket betyder at husdyranlægget overholder kravet uden yderligere tiltag.

I dette projekt til faresøer i stald 2a er der valgt følgende staldsystem: Kassestier, delvis spaltegulv.

I dette projekt til drægtige søer i stald 4 er der valgt følgende staldsystem: Løsgående, delvis spaltegulv, dog er nogle stier med fulddrænet gulv, hvilket dog ikke kan vælges ved denne dyretype. Hele produktionsarealet i stald 4 er derfor indsat som løsgående, delvis spaltegulv.

I stald 4 etableres gyllekøling med 11 % ammoniakreducerende effekt, jf. afsnit 2.1.2 til opfyldelse af BAT-krav

Fordampning fra gyllelagre indgår ikke i BAT-krav for produktionsarealet, men tillægges det samlede resultat for BAT beregning ovenfor. I det konkrete projekt er fordampningen fra gyllelagre reduceret med 308 kg N/ha/år ved teltoverdækning fra 617 kg NH3-N til 309 kg NH3-N pr år til opfyldelse af husdyranlæggets samlede BAT-krav.

BAT-krav overholdes således ved:

- Delvis fast gulv i de nye stalde (Stald 2a, 3 og 4)

- Gyllekøling med 11 % ammoniakreducerende effekt i stald 4

- Fast overdækning på begge gylletanke på ejendommen

Vurdering, begrænsning af ammoniakemission

Den samlede ammoniakreduktion fra anlægget er 6.574 kg NH3N/år og BAT-krav er 6.577 kg N/ha/år. Det vurderes således at husdyrbrugets staldanlæg og gyllelager opfylder krav til ammoniakreduktion iht. BAT.

Grænseoverskridende virkninger (B10, E1b, E1c)

Husdyrbruget ligger langt fra den danske landegrænse. Der er ikke emissioner fra husdyranlægget, der har grænseoverskridende virkning.

Supplerende miljøkonsekvensvurderinger (E og F)

Beskrivelse af det ansøgte

Det ansøgtes placering, udformning, dimensioner (E1a og F1a og b)

Der henvises til afsnittet: Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte.

Forventede indvirkninger på miljøet. (E1b og Fc og d) og evt. foranstaltninger til at undgå, forebygge eller begrænse skadelige indvirkninger på miljø (E1c).

Der henvises til de foretagne vurderinger i afsnittene 3.5 – 3.10. vedr. natur bilag IV-arter, lugt, støj, støv lys, skadedyr, transporter, rystelser, energi, vand og klima.

Befolkningen og menneskers sundhed (F4)

Husdyrbrugets indretning, drift og beliggenhed er beskrevet i afsnit B. Herunder bl.a. emissioner i form af ammoniak (afsnit 3.5), lugt (afsnit 3.6), støj (afsnit 3.7.3) og støv (afsnit 3.7.4) og lys (3.7.5) som kan være til gene for omgivelserne og påvirke menneskers sundhed og trivsel. Disse forhold vil derfor ikke blive nærmere beskrevet her.

Der er i en stor del af den lovgivning der regulerer landbruget indbygget hensyn til befolkningen og menneskers sundhed. Det gælder f.eks. i forhold til hvordan afgrøder og produktionsdyr må behandles, samt tilbageholdelsestid for hvornår produkterne kan sælges.

Ud over den generelle lovgivning er der branchekodeks for produktion af kød og mælk. Disse kodeks udvider kravet til også at hindre anvendelse af visse typer råvarer, som ikke påviseligt har nogen påvirkning på menneskers sundhed, men som brancheforeningen mener ikke bør indgå i produktionen.

Vurdering vedr. befolkningen og menneskers sundhed

Det vurderes, at der ikke er nogen særlige forhold på husdyrbruget eller beliggenheden i forhold til nabobeboelser, institutioner eller sygehuse der gør, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen skal stilles særlige vilkår i forhold til menneskers sundhed.

Det vurderes, at husdyrbruget ikke udgør en særlig sundhedsrisiko, samt at husdyrbruget kan godkendes som ansøgt uden at være til gene for menneskers sundhed.

Påvirkninger af jordarealer, jordbund og vand, luft og klima (F4)

Jordarealer og jordbund

Husdyrbrugets påvirkning af jordarealer sker primært ved brug af husdyrgødning og bekæmpelsesmidler i markbruget. Reguleringen heraf varetages af anden lovgivning end husdyrlovgivningen. Der er derfor ikke lavet konsekvensvurdering af markdrift.

Risikoen for påvirkning af jordarealer ved selve bygningsparcellen er forurening med olie og kemikalier. Kemikalier til driften af husdyranlægget er pakket i enheder på optil 25 liter. De opbevares og anvendes inde i staldanlægget, hvor der ikke er mulighed for afløb til jordoverflade. Kemikalier til driften er primært sæber.

Risikoen for udsivning af gødningsstoffer fra anlægget er minimal, da stald, gyllerør og gyllebeholdere udføres i tætte og stabile materialer i henhold til bygningsreglementet. Derudover vil det ældre staldanlæg tages ud af drift, hvilket betyder at det ikke udgør en risiko.

Olie til opvarmning opbevares i en godkendt tank placeret i hus. Tanken påvirkes ikke mekanisk, og dermed er sandsynligheden for brud på tanken minimal.

Vand herunder grund- og overfladevand

Vandforbrug og mulighederne for at minimere vandforbruget er beskrevet i afsnittet 3.8.5.

Gyllebeholderne kontrolleres regelmæssigt for utætheder og er underlagt beholderkontrol. Den eksisterende gyllebeholder er placeret mere end 100 meter fra vandløb og søer større end 100 m2.

Der er udarbejdet en beredskabsplan som skal sikre, at der er en plan for hvordan et evt. utilsigtet udslip af flydende husdyrgødning håndteres bedst muligt i forhold til at mindske påvirkningen af vandmiljøet.

Planen revideres når det ansøgte projekt realiseres, da det ikke er muligt at indtegne placering af brandslukker, flugtveje mv. inden projektet er færdigbehandlet i byggesagsbehandlingen.

Bygningsmassen ligger jf. den Statslig grundvandskortlægning udenfor indvindingsoplande,  udenfor BNBO, følsomme indvindingsområder (nitratfølsomt indvindingsområder/sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder), område med drikkevandsinteresser og område for særlige drikkevandsinteresser.

Husdyrbrugets placering (rød markering) i forhold til OSD, område for drikkevandsinteresser og følsomme indvindingsområder.

Forurening af grundvand ved en bygningsmasse sker primært ved en punktforurening, som ikke håndteres i kombination med en nedadgående vandstrømning. Indretningen af staldanlægget med lukkede rørføringer og støbt bund vil ikke give anledning til en punktforurening, da konstruktionerne ikke påvirkes mekanisk hvorved der opstår brud. Derudover er der under en støbt bund ingen nedadgående vandstrømning, da det afledes væk fra tagfladen.

Risiko for punktforurening med olie eller kemikalier til jord anses generelt for at være minimal. Skulle der forekomme en punktforurening på jordoverfladen kan denne dog nemt håndteres og der er derfor ingen risiko for punktforurening af grundvand.

Luft og klima

Forurening af luften sker primært gennem ammoniakfordampning og støv fra produktionen. Disse emner er belyst i afsnit 3.5 (husdyrbrugets ammoniakemission) og 3.7.4 (Støv). Klimaet påvirkes primært gennem energiforbrug og transporter til og fra husdyrbruget. Disse emner er belyst i afsnittet vedr. transporter (3.7.1) og afsnittet vedr. energi (3.8.4).

Vurdering 
Ejendommen har overbrusning i stierne og håndterer foder i lukkede systemer, som reducerer støv fra anlægget.

Transport til og fra anlægget søges løbende optimeret, ved at udnytte kapaciteten på transporterne, hvilket betyder at der så vidt muligt aftages hele træk.

Risici for større ulykker og katastrofer (E1c)

Ansøger har forholdt sig til mulige uheld og mulighederne for at forbygge og afbøde virkningerne af uheld i den udarbejdede beredskabsplan.

Sker der uheld der kan medføre alvorlige påvirkninger af natur og miljø vil alarmcentralen straks blive kontaktet. Ligeledes vil kommunens Tekniske Forvaltning efterfølgende blive underrettet.

Alternative løsninger som ansøger har undersøgt (E1d og F2, F3)

Alternativer til nye anlægsdeles placering

De ændringer der foretages i forbindelse med det ansøgte projekt, er opførelse af stald 4 og 5, samt indretning af stald i en eksisterende bygning, som i dag anvendes til halm.

De nye bygninger opføres i tilknytning (tilbygning) til de eksisterende bygninger, da der på daglig basis skal flyttes dyr mellem de enkelte staldafsnit, er det vigtigt at passagerne mellem de enkelte staldafsnit virker tillokkende på dyrene. Det gøres bedst ved at der ikke er for mange sving på drivgangene. Den nye stald 4 er derfor lavet som en tilbygning og ikke som en selvstændig bygning.

Placeringen af stald 4 er valgt for at samlet bygningsmassen mest muligt.

Der er ikke andre muligheder for at lave en tilbygning end som forlængelse af staldafsnit 2b.

Alternativer til valg af teknologi

I forhold til reduktion af ammoniakfordampningen er der valg det staldsystem som giver en lav ammoniakfordampning. Som alternativ kunne der være valgt et andet staldanlæg kombineret med en teknologi.

Der er valgt gyllekøling som teknologi, da det vil være muligt at anvende varme til opvarmning, hvilket på sigt kan fjerne behovet for halmfyr.

I forhold til gylletanke forefindes ikke bedre alternativer end teltoverdækning.

0-alternativet
0-alternativet beskriver den situation hvor husdyrbruget kører videre på den eksisterende godkendelse. 0-alternativet vil betyde, at husdyrbruget ikke vil kunne udvise den fleksibilitet og omstillingsevne som markedet forlanger og på sigt ikke vil kunne udnytte de fordele der ligger i stordrift for at holde omkostningerne pr. produceret enhed nede.

I alle virksomheder er der løbende krav til at tilpasse og optimere driften efter markedsforholdene.

Vurdering i forhold til placering af nye anlæg og valg af teknologi

Samlet set vurderes den valgte placering at være den bedste ud fra hensyn til produktion, landskab, den visuelle oplevelse af husdyrbruget, naboer samt mulighederne for at overholde Husdyrlovens afstandskrav ved opførelse af nyt byggeri.

I forhold til teknologi vil øvrige løsninger samlet set være mere bekostelige, kræve mere vedligehold og større energiforbrug hvorfor disse er fravalgt.

Oplysninger i relation til IE-husdyrbruget (C)

Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, da anlægget rummer mere end 750 stipladser til søer.

Foranstaltninger ved IE-husdyrbrugets ophør (C1)

Ved ophør af aktiviteter på et IE-brug bliver husdyrbruget omfattet af reglerne i kap. 4 i jordforureningsloven. Ved ophør skal den ansvarlige for driften bl.a. vurdere jordens og grundvandets forureningstilstand som følge af de aktiviteter der har fundet sted på husdyrbruget. Kommunen kan stille krav om, at der skal foretages undersøgelser, analyser eller målinger af stoffer til brug for vurderingen.

I forbindelse med ophør vil der blive truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at overlevere anlægget i forsvarlig miljømæssig tilstand.

Der vil blive gennemført en rengøring af anlægget samt tømning af gyllekanalerne, så der ikke opstår uhygiejniske forhold eller risiko for forurening. Oplag af foder, hjælpestoffer mv. vil blive bortskaffet.

Gyllebeholderene tages ikke nødvendigvis ud af drift med ophør af husdyrproduktionen, men tømmes for husdyrgødning i henhold til generel lovgivning.

Senest 4 uger efter driftsophør af husdyrholdet anmeldes dette til kommunen.

Vurdering af foranstaltninger ved ophør
Det vurderes, at ovenstående beskrevne tiltag er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare, og til at sikre, at husdyrbruget ikke vil blive et attraktivt levested for rotter og andre skadedyr.

BAT- Råvare, energi, vand, management mv. (C2)

EU-Kommissionen vedtog den 15. februar 2017 nye BAT-konklusioner som gælder for IE-Brug.

BAT- råvare

Ved forbrug af råvarer (foder, vand, hjælpemidler mv.) er udgangspunktet, at der ikke anvendes mere, end der er behov for i produktionen.

Anlægget indrettes på en måde som giver de mest optimale muligheder for en rationel og optimeret drift i forhold til forbruget af råvarer og energi.

Fodermidler opbevares i siloer og transport foregår i et lukket system. Fodersiloerne er placeret på fast bund. Opbevaringen og transporten af foder sker således at utætheder hurtigt identificeres.

Som en del af BAT-kravet skal husdyrbruget have en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse som bl.a. omfatter forsyningssystemer til vand og foder. Planen vil medvirke til at sikre, at der fortsat er fokus på mindst muligt forbrug af råvare.

Derudover skal husdyrbruget dokumentere, at udskillelsen af fosfor og kvælstof i husdyrgødningen minimeres jf. de beskrevne metoder under BAT-fodringskrav.

Overholdelse af BAT-krav vedr. kontrol, reparation, vedligehold og fodringskrav vurderes i forbindelse med tilsyn eller i forbindelse med at husdyrbruget indsender dokumentation herfor til kommunen jf. krav om årlig indberetning til kommunen.

BAT-Energi

Der er fastlagt bindende BAT-krav til IE-brug vedr. energi. Kravene indebærer, at der ved opførelse af nye stalde eller ved udskiftning af belysningskilder i eksisterende anlæg skal etableres energieffektiv belysning.

Derudover er der bindende BAT-krav omfattende plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget, samt materiel, hvilket bl.a. omfatter varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere, herunder optimering og optimeret styring heraf.

Desuden skal husdyrbruget implementerer et miljøledelsessystem med mål og handlingsplan for bl.a. energiforbrug.

Overholdelse af BAT-krav vedr. kontrol, reparation, vedligehold og krav vedr. energieffektiv belysning vurderes i forbindelse med tilsyn eller i forbindelse med at husdyrbruget indsender dokumentation herfor til kommunen jf. krav om årlig indberetning til kommunen.

Energiforbrugende aktiviteter er beskrevet under punkt 3.8.4. samt de anvendte energikilder.

BAT-Vand

Som en del af et bindende BAT-krav til IE-brug skal husdyrbruget have en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse af materiel som bl.a. skal omfatte udstyr til drikkevand. Herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes, og frekvensen for løbende indstilling skal fastsættes i planen. Planen vil medvirke til at sikre, at der ikke sker unødigt vandspild på grund af utætte drikkevandssystemer.

Vandforbrug skal desuden indgå som en del af husdyrbrugets miljøledelse, hvorigennem der fortsat vil være fokus på forbruget af vand.

Vandforbruget er beskrevet under afsnit 3.8.5. samt de tiltag husdyrbruget praktisere for at minimere vandforbruget.

BAT-Management

Husdyrbruget har allerede mange rutiner og procedure for at sikre at produktionsanlægget fungerer optimalt med lavest muligt forbrug og miljøpåvirkning.

En del af det gode management er bl.a. at sikre, at grisene gøder korrekt i stierne. Dette styres ved klimastyring og overbrusning. Derudover er godt management at sikre, at der ikke opstår uhygiejniske forhold for dyr eller mennesker. Det er således standard at stalde vaskes mellem hvert hold grise og der er indgået aftale om skadedyrsbekæmpelse på husdyrbruget.

IE-husdyrbruget skal derfor dokumentere og eller sikre, at følgende efterleves:

- Miljøledelsessystem

- Oplæring af personale

- Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab

- Fodringskrav

- Krav om energieffektiv belysning

- Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlæg

Der skal ske årlig indberetning til kommunen vedr. overholdelse af kravene.

IE-husdyrbrug skal en gang årligt senest den 31. december indsende følgende informationer til kommunalbestyrelsen, hvis ikke kommunalbestyrelsen indenfor det seneste kalenderår har gennemført et miljøtilsyn på ejendommen:

- Logbøger for eventuel miljøteknologi.

- Dokumentation for miljøledelsessystem

- Logbog over gennemførte kontroller

- Dokumentation for overholdelse af fodringskrav

IE-husdyrbruget er omfattet af den række særregler for IE-brug som beskrevet under bilag 3.

Bilagsoversigt

Bilag 1: Staldindretning (eksisterende og nye anlæg) Uploaded

Bilag 2: Miljøoversigt

Bilag 3: Indberetnings- og generelle lovkrav for IE-husdyrbrug

Bilag 4: Beregning af køleydelse gyllekøling

Bilag 2: Miljøoversigt

Bilag 3: Indberetnings- og generelle lovkrav for IE-husdyrbrug

EU-Kommissionens BAT-konklusioner (BREF) pr. 15. februar 2017 gældende for IE-Brug.

En del af EU´s BAT-krav til IE-brug er allerede implementeret i den generelle lovgivning gældende for alle husdyrbrug. Krav gældende for IE-brug er integreret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 17. Særreglerne til IE-brug omfatter følgende krav:

Miljøledelsessystem

Den, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget, skal gennemføre og overholde et miljøledelsessystem, herunder

1) formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,

2) fastsætte miljømål,

3) udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,

4) minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner og

5) minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet.

IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at der gennemføres og overholdes et miljøledelsessystem i overensstemmelse med de krav der er nævnt ovenfor.

Krav om oplæring af personale hvad angår:

1) Relevant lovgivning.

2) Transport og udbringning af husdyrgødning.

3) Planlægning af aktiviteter.

4) Beredskabsplanlægning og -styring.

5) Reparation og vedligeholdelse af udstyr.

IE-husdyrbruget skal udarbejde oplæringsmateriale, vedr. ovenstående forhold. Materialet skal være tilgængeligt for personalet og opdateres løbende. Oplæringsmaterialet skal kunne fremvises på forlangende til tilsynsmyndigheden.

Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab

IE-husdyrbrug skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser. Planen skal som minimum opfylde betingelserne:

1) Gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder) minimum 1 gang årligt.

2) Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere.

3) Forsyningssystemer til vand og foder.

4) Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere, herunder optimering og optimeret styring heraf.

5) Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør).

6) Luftrensningssystemer (f.eks. ved regelmæssige inspektioner).

7) Udstyr til drikkevand, herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes og frekvensen for løbende indstilling i så fald fastsættes i planen.

8) Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller dyse, som begge skal være i god stand.

9) Udarbejdelse af beredskabsplan.

Kontrol, reparation og vedligeholdelse, skal ske regelmæssigt.

Fodringskrav

IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles, som minimum enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance, eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer.

IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde fosfor, der udskilles, som minimum anvende enten fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, et eller flere fodertilsætningsstoffer som nedsætter den samlede mængde fosfor der udskilles (f.eks. fytase) og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer eller letfordøjeligt uorganisk fosfat som f.eks. monocalciumfosfat i stedet for mindre fordøjelige fosforkilder

Krav om energieffektiv belysning

IE-husdyrbrug er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement. Kravet indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningssystem eller belysningsanlæg.

IE-husdyrbrugene skal opbevare fakturaer for gennemførte udskiftninger i fem år og disse skal kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlæg

IE-husdyrbrug skal for at reducere støvemissioner fra staldanlæg enten reducere støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem.

Årlig indberetning til kommunen vedr. overholdelse af kravene.

IE-husdyrbrug skal en gang årligt senest den 31. december indsende følgende informationer til kommunalbestyrelsen, hvis ikke kommunalbestyrelsen indenfor det seneste kalenderår har gennemført et miljøtilsyn på ejendommen:

1) Logbøger for eventuel miljøteknologi.

2) Dokumentation for miljøledelsessystem

3) Logbog over gennemførte kontroller

4) Dokumentation for overholdelse af fodringskrav

Ovenstående BAT-krav til IE-brug er direkte afskrift fra lovgivning. Det er ligeledes krav, som kommunen følger op på i forbindelse med de regelmæssige miljøtilsyn, som sker på husdyrbruget.

Bilag 4: Beregning af køleydelse gyllekøling

Gyllekøling med timetæller og datablad for Thermia megaXL 88 kW varmepumpe til gyllekøling

Ekstern støj fra virksomheder, VEJ nr. 14018 af 1. november 1984